МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВолгоГрадский государственный технический университет

Кафедра “Процессы и аппараты химических и пищевых производств”

Практическая работа № 3

#### ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА

Методические указания

по выполнению практической работы по дисциплине

“Технологические процессы в сервисе” для студентов,

высших учебных заведений, обучающихся

по направлению 43.03.01 «Сервис»

профиль «Сервис в нефтегазовых комплексах»

Волгоград 2016

Задание: В соответствии с заданным вариантом (табл. 1) определить гидравлическое сопротивление трубопровода для перекачки бензина.

Таблица 1 - Исходные данные (номер варианта по списку группы)

| Но-мер вари-анта | Расход бензина Q, м3/с | Длина трубо-провода, l, м | Внутренний диаметр трубы, d, мм | Для всех вариантов: 1) Труба круглого сечения, стальная, бывшая в эксплуатации, с незначительной коррозией. 2) Трубопровод имеет два колена с углом 90о, один вентиль и одну задвижку. 3) Плотность бензина - ρ = 760 кг/м3. 4) Динамический коэффициент вязкости бензина μ = 0,586 . 10-3 Па.с. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0024 | 10 | 12 |  |
| 2 | 0,0024 | 20 | 14 |  |
| 3 | 0,0024 | 30 | 16 |  |
| 4 | 0,0024 | 40 | 18 |  |
| 5 | 0,0024 | 50 | 20 |  |
| 6 | 0,0055 | 10 | 26 |  |
| 7 | 0,0055 | 20 | 34 |  |
| 8 | 0,0055 | 30 | 38 |  |
| 9 | 0,0055 | 40 | 42 |  |
| 10 | 0,0055 | 50 | 52 |  |
| 11 | 0,0125 | 10 | 64 |  |
| 12 | 0,0125 | 20 | 68 |  |
| 13 | 0,0125 | 30 | 82 |  |
| 14 | 0,0125 | 40 | 85 |  |
| 15 | 0,0125 | 50 | 100 |  |
| 16 | 0,025 | 10 | 125 |  |
| 17 | 0,025 | 20 | 150 |  |
| 18 | 0,025 | 30 | 182 |  |
| 19 | 0,025 | 40 | 82 |  |
| 20 | 0,025 | 50 | 85 |  |
| 21 | 0,045 | 10 | 100 |  |
| 22 | 0,045 | 20 | 125 |  |
| 23 | 0,045 | 30 | 150 |  |
| 24 | 0,045 | 40 | 182 |  |
| 25 | 0,045 | 50 | 82 |  |
| 26 | 0,080 | 10 | 85 |  |
| 27 | 0,080 | 20 | 100 |  |
| 28 | 0,080 | 30 | 125 |  |
| 29 | 0,080 | 40 | 150 |  |
| 30 | 0,080 | 50 | 182 |  |

Потери напора hп, м, на преодоление сопротивления трения и местных сопротивлений в трубопроводах определяются по формуле:

hп=λld+ξw22g,						(1)

где 	w – скорость течения жидкости, м/с;

 – коэффициент трения;

l – длина трубопровода, м;

d – диаметр трубопровода, м;

ξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

ξ = ξ1+ξ2+...+ξn. 					(2)

Скорость течения жидкости  ω можно определить следующим образом

ω=4Qπd2,							(3)

где  Q – расход жидкости, м3/с.

Формулы для расчета коэффициента трения λ зависят от режима течения жидкости.

При ламинарном режиме

λ=АRе,							(4)

где	Rе  - критерий Рейнольдса;

А – коэффициент, зависящий от формы сечения трубопровода,

для трубопровода круглого сечения А = 64.

Критерий Рейнольдса определяется по формуле

Re=ωdρμ,						(5)

где	μ - динамическая вязкость, Пас.

В турбулентном потоке различают три зоны, для которых коэффициент λ рассчитывают по разным формулам:

- для зоны гладкого трения  (2320 < Re < 10/е)

λ=0,3164Re;							(6)

- для зоны смешанного трения  (10/е < Re < 560/е)

λ=0,11е+68Re0,25;					(7)

- для зоны, автомодельной по отношению к Re (Re  > 560/е)

λ=0,11е0,25.						(8)

В формулах (6)-(8):

- е=Δd − относительная шероховатость трубы;

-Δ −абсолютная шероховатость трубы (средняя высота выступов на

поверхности трубы).

Ориентировочные значения абсолютной шероховатости труб Δ следующие:

Трубы						Δ, мм

Стальные новые								0,06 – 0,1

Стальные, бывшие в эксплуатации, с незначительной коррозией	0,1 – 0,2

Стальные старые, загрязненные						0,5 – 2

Значения коэффициентов местных сопротивлений ξ в общем случае зависят от вида местного сопротивления и режима движения жидкости.

Наиболее распространенные виды местных сопротивлений и соответствующие значения коэффициентов ξ:

а) вход в трубу:

1) с острыми краями - ξ= 0,5;

2) с закругленными краями - ξ= 0,2.

б) выход из трубы - ξ= 1;

в) колено с углом 90о (угольник):

d трубы, мм		12,5	25	37	50	> 50

ξ			 2,2	 2	1,6	1,1	 1,1

г) вентиль нормальный при полном открытии:

d трубы, мм		20	40	80	100	150	200	250	350

ξ			8,0	4,9	4,0	4,1	4.4	4,7	5,1	5,5

д) задвижка:

d трубы, мм		15 - 100	175 – 200	300 и выше

ξ			     0,5		       0,25	       0,15

Содержание  отчета

Отчет по практической работе должен содержать:

1) титульный лист (приложение);

2) задание с исходными данными;

3) расчет;

4) выводы.

Приложение

##### Оформление титульного листа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВолгоГрадский государственный технический университет

Кафедра “Процессы и аппараты химических и пищевых производств”

Практическая работа № 3

по дисциплине “Технологические процессы в сервисе”

### Гидравлическое сопротивление трубопровода

## Выполнил:

студент группы _________

_______________________

Проверил:  _____________

Волгоград 200_