МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВолгоГрадский государственный технический университет

Кафедра “Процессы и аппараты химических и пищевых производств”

Практическая работа № 4

НАПОР НАСОСА

Методические указания

по выполнению практической работы по дисциплине

“Технологические процессы в сервисе” для студентов,

высших учебных заведений, обучающихся

по направлению 43.03.01 «Сервис»

профиль «Сервис в нефтегазовых комплексах»

Волгоград 20011

Задание: В соответствии с заданным вариантом (табл. 1) определить напор насоса при перекачивании бензина из открытой емкости (p1=0) в емкость, находящуюся под избыточным давлением p2 = 0,2105 Па (рис. 1).

Таблица 1 - Исходные данные (номер варианта по списку группы)

| Но-мер вари-анта | Расход бензина Q, м3/с | Внутренний диаметр трубопровода d, мм | Геометрическая высота подъема бензина Нг, м | Длина трубо-провода на линии всасы-вания l1, м | Длина трубо-провода на линии нагне-тания l2, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0024 | 38 | 5 | 2 | 10 |
| 2 | 0, 0024 | 38 | 10 | 4 | 20 |
| 3 | 0, 0024 | 38 | 15 | 6 | 30 |
| 4 | 0, 0024 | 38 | 20 | 8 | 40 |
| 5 | 0, 0024 | 38 | 25 | 10 | 50 |
| 6 | 0, 0055 | 52 | 5 | 2 | 10 |
| 7 | 0, 0055 | 52 | 10 | 4 | 20 |
| 8 | 0, 0055 | 52 | 15 | 6 | 30 |
| 9 | 0, 0055 | 52 | 20 | 8 | 40 |
| 10 | 0, 0055 | 52 | 25 | 10 | 50 |
| 11 | 0, 0125 | 100 | 5 | 2 | 10 |
| 12 | 0, 0125 | 100 | 10 | 4 | 20 |
| 13 | 0, 0125 | 100 | 15 | 6 | 30 |
| 14 | 0, 0125 | 100 | 20 | 8 | 40 |
| 15 | 0, 0125 | 100 | 25 | 10 | 50 |
| 16 | 0,025 | 120 | 5 | 2 | 10 |
| 17 | 0,025 | 120 | 10 | 4 | 20 |
| 18 | 0,025 | 120 | 15 | 6 | 30 |
| 19 | 0,025 | 120 | 20 | 8 | 40 |
| 20 | 0,025 | 120 | 25 | 10 | 50 |
| 21 | 0,045 | 150 | 5 | 2 | 10 |
| 22 | 0,045 | 150 | 10 | 4 | 20 |
| 23 | 0,045 | 150 | 15 | 6 | 30 |
| 24 | 0,045 | 150 | 20 | 8 | 40 |
| 25 | 0,045 | 150 | 25 | 10 | 50 |
| 26 | 0,080 | 182 | 5 | 2 | 10 |
| 27 | 0,080 | 182 | 10 | 4 | 20 |
| 28 | 0,080 | 182 | 15 | 6 | 30 |
| 29 | 0,080 | 182 | 20 | 8 | 40 |
| 30 | 0,080 | 182 | 25 | 10 | 50 |
| Для всех вариантов: 1) трубы стальные старые, загрязненные; 2) на линии всасывания имеется 1 колено с углом 90о и 1 вентиль; 3) на линии нагнетания - 2 колена с углом 90о и 1 вентиль; 4) плотность бензина ρ = 760 кг/м3; 5) динамический коэффициент вязкости бензина μ = 0,586  10-3 Пас. |  |  |  |  |  |

2

Нн

3					     Нг

Нвс

1

1 - приемная емкость; 2 - напорная емкость; 3 - насос

### Рисунок 1 - Схема перекачивания бензина

Полный напор насоса Н можно определить из уравнения:

Н=Нг+р2−р1ρg+hп,					(1)

где	Нг – геометрическая высота подачи жидкости;

р2 – давление в напорной емкости;

р1 – давление в приемной емкости;

hп – суммарные потери напора на преодоление сопротивления

трубопровода;

ρ – плотность жидкости.

Геометрическая высота Нг подъема жидкости складывается из высоты всасывания Нвс и высоты нагнетания Нн :

Нг = Нвс + Нн .						(2)

Общие потери напора hп определяются суммой потерь напора во всасывающем и нагнетательном трубопроводах hп. вс  и  hп.н :

hп = hп.вс +  hп.н .						(3)

Потери напора hп , м, на преодоление сопротивления трения и местных сопротивлений в трубопроводах определяются по формуле:

hп=λld+ξw22g,					(4)

где 	w – скорость течения жидкости, м/с;

 – коэффициент трения;

l – длина трубопровода, м;

d – диаметр трубопровода, м;

ξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

ξ = ξ1+ξ2+...+ξn. 				(5)

Скорость течения жидкости ω, м/с, можно определить следующим образом

ω=4Qπd2,						(6)

где	Q – расход жидкости, м3/с.

Формулы для расчета коэффициента трения λ зависят от режима течения жидкости.

При ламинарном режиме

λ=АRе,						(7)

где	Rе  – критерий Рейнольдса;

А – коэффициент, зависящий от формы сечения трубопровода,

для трубопровода круглого сечения А = 64.

Критерий Рейнольдса определяется по формуле

Re=ωdρμ,					(8)

где   μ – динамическая вязкость, Пас.

В турбулентном потоке различают три зоны, для которых коэффициент λ рассчитывают по разным формулам:

- для зоны гладкого трения (2320 < Re < 10/е)

λ=0,3164Re;						(9)

- для зоны смешанного трения  (10/е < Re < 560/е)

λ=0,11е+68Re0,25;			         (10)

- для зоны, автомодельной по отношению к Re (Re  > 560/е)

λ=0,11е0,25.				         (11)

В формулах (8)-(10) е=Δd -относительная шероховатость трубы;Δ- абсо-лютная шероховатость трубы (средняя высота выступов на поверхности трубы).

Ориентировочные значения абсолютной шероховатости труб Δ следующие:

Трубы						Δ, мм

Стальные новые								0,06 – 0,1

Стальные, бывшие в эксплуатации, с незначительной коррозией	0,1 – 0,2

Стальные старые, загрязненные						0,5 – 2

Значения коэффициентов местных сопротивлений ξ в общем случае зависят от вида местного сопротивления и режима движения жидкости.

Наиболее распространенные виды местных сопротивлений и соответствующие значения коэффициентов ξ:

а) вход в трубу:

1) с острыми краями - ξ= 0,5;

2) с закругленными краями - ξ= 0,2.

б) выход из трубы - ξ= 1;

в) колено с углом 90о (угольник):

d трубы, мм		12,5	25	37	50	> 50

ξ			 2,2	 2	1,6	1,1	  1,1

г) вентиль нормальный при полном открытии:

d трубы, мм		20	40	80	100	150	200	250	350

ξ			8,0	4,9	4,0	4,1	4.4	4,7	 5,1	 5,5

д) задвижка:

d трубы, мм		15 - 100	175 – 200	300 и выше

ξ			     0,5		       0,25	       0,15

Содержание отчета

Отчет по практической работе должен содержать:

1) титульный лист (приложение);

2) задание с исходными данными;

3) схему перекачивания бензина;

3) расчет напора;

4) выводы.

Приложение

##### Оформление титульного листа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВолгоГрадский государственный технический университет

Кафедра “Процессы и аппараты химических и пищевых производств”

Практическая работа № 4

по дисциплине “Процессы и аппараты пищевых производств”

### Напор насоса

## Выполнил:

студент группы _________

_______________________

Проверил:  _____________

Волгоград 200_