Абсорбция

В насадочном абсорбере чистой водой поглощается целевой компонент из его смеси с воздухом при давлении П и температуре t. Расход газа Vc ( при нормальных условиях: 0С, 760 мм.рт.ст.), начальное содержание А в газе yн, степень извлечения А равна п. Коэффициент избытка орошения , коэффициент смачивания , коэффициент массопередачи К. Определить расход воды, диаметр абсорбера и высоту насадки. Принять рабочую скорость  газа =0,8з, где з- скорость газа в точке захлебывания.

| № | Размер насадки мм | Целевой компо- нент А | П МПа | t, С | Vc, м3/ч | yн, % | п, % |  |  | К106 кмоль м2чПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керам. кольца Рашига 25х25х3 | Ацетилен | 1,0 | 5 | 1200 | 6 | 95 | 1,6 | 0,9 | 0,3 |
| 2 |  |  | 1,1 | 7 | 900 | 8 | 96 |  |  | 0,4 |
| 3 |  |  | 1,2 | 10 | 800 | 9 | 97 |  |  | 0,5 |
| 4 | Кольца Палля 35х35х4 |  | 1,3 | 12 | 700 | 10 | 94 |  |  | 0,6 |
| 5 |  |  | 1,4 | 10 | 600 | 11 | 92 |  |  | 0,7 |
| 6 |  |  | 1,5 | 5 | 500 | 12 | 90 |  |  | 0,8 |
| 7 | Керам. Кольца Рашига 35х35х4 | Хлор | 0,7 | 12 | 500 | 15 | 92 | 1,3 | 0,95 | 1,2 |
| 8 |  |  | 0,6 | 10 | 600 | 12 | 93 |  |  | 1,1 |
| 9 |  |  | 0,5 | 7 | 700 | 10 | 94 |  |  | 1,0 |
| 10 | Седла Берля керам. 35х45 |  | 0,4 | 5 | 800 | 8 | 95 |  |  | 0,9 |
| 11 |  |  | 0,3 | 10 | 900 | 7 | 94 |  |  | 0,8 |
| 12 |  |  | 0,2 | 15 | 1000 | 6 | 93 |  |  | 0,7 |
| 13 | Стальные Кольца Рашига 35х35х2.5 | Сероводород | 1,0 | 20 | 2000 | 5 | 93 | 1,4 | 0,88 | 1,2 |
| 14 |  |  | 0,9 | 12 | 1900 | 6 | 94 |  |  | 1,1 |
| 15 |  |  | 0,8 | 10 | 1800 | 7 | 95 |  |  | 1,0 |
| 16 | Седла Инталлокс Керам. 20х20 |  | 0,7 | 15 | 1700 | 8 | 96 |  |  | 0,9 |
| 17 |  |  | 0,6 | 5 | 1600 | 9 | 97 |  |  | 0,8 |
| 18 |  |  | 0,5 | 10 | 1500 | 10 | 98 |  |  | 0,7 |
| 19 |  |  | 0,4 | 7 | 1000 | 12 | 92 |  |  | 0,6 |
| 20 | Кокс Кусковой 42,6 | Бром | 0,5 | 10 | 1900 | 10 | 92 | 1,5 | 0,92 | 1,0 |
| 21 |  |  | 0,6 | 15 | 1800 | 9 | 94 |  |  | 0,9 |
| 22 |  |  | 0,7 | 20 | 1700 | 8 | 95 |  |  | 0,8 |
| 23 |  |  | 0,8 | 10 | 1600 | 7 | 96 |  |  | 0,7 |
| 24 |  |  | 0,9 | 5 | 1500 | 6 | 98 |  |  | 0,6 |
| 25 |  |  | 1,0 | 10 | 1300 | 5 | 93 |  |  | 0,5 |
| 26 |  |  | 0,1 | 15 | 1200 | 11 | 92 |  |  | 0,9 |
| 27 | Керам. Кольца Рашига 50х50х5 | Диоксид углерода | 0,8 | 15 | 600 | 5 | 92 | 1,6 | 0,9 | 0,7 |
| 28 |  |  | 0,9 | 10 | 800 | 7 | 94 |  |  | 0,8 |
| 29 |  |  | 1,0 | 5 | 900 | 11 | 96 |  |  | 1,0 |
| 30 | Кольца Палля керам. 50х50х5 |  | 1,2 | 10 | 1100 | 8 | 96 |  |  | 1,1 |
| 31 |  |  | 1,4 | 20 | 1200 | 12 | 95 |  |  | 1,2 |