# Приложение №1.

## П.1. Программа для расчёта теплообменных аппаратов с изменением агрегатного состояния обоих теплоносителей BOILER (на Quick Basic V. 4.5):

'*******************************

'* Программа BOILER

'*******************************

CONST pi = 3.14

DIM ch AS STRING * 1

COLOR 0, 15: CLS

PRINT "Ввод данных для расчета теплообменника:"

INPUT "Введите расход кипящей жидкости:", gk0

INPUT "Температура конденсации паров:", td

INPUT "Введите удельную теплоту конденсации:", rd

INPUT "Введите температуру кипения жидкости:", tk

INPUT "Введите удельную теплоту парообразования:", rk

'Вычисление разности температур

dt = td - tk

PRINT "Средняя движущая сила равна:"; dt

gk = gk0 / 3600

'Решение уравнения теплового баланса

qp = 1.05 * gk * rk

PRINT "Общая тепловая нагрузка:"; qp; " Вт"

'Выбор приближенного значения коэффициента теплопередачи

INPUT "Введите предварительный коэффициент теплопередачи:", kpr

'Определение предварительной поверхности теплообмена

fpr = qp / (kpr * dt)

PRINT "Ориентировочная поверхность теплообмена равна:"; fpr; " м2"

PRINT "Нажмите любую клавишу . . .": DO: LOOP WHILE INKEY$ = ""

'Выбор стандартного аппарата из типоразмерного ряда

'Ввод исходных данных для уточненного расчета поверхности теплообмена

CLS

PRINT "Ввод основных теплофизических параметров конденсата при td:"

INPUT "Введите плотность конденсата:", rod

INPUT "Введите вязкость конденсата:", mud

INPUT "Введите коэффициент теплопроводности конденсата:", ld

CLS

PRINT "Ввод теплофизических параметров кипящей жидкости при tk:"

INPUT "Введите плотность кипящей жидкости:", rok

INPUT "Введите теплоемкость кипящей жидкости:", ck

INPUT "Введите вязкость кипящей жидкости:", muk

INPUT "Введите коэффициент теплопроводности кипящей жидкости:", lk

INPUT "Введите коэффициент поверхностного натяжения жидкости:", sl

INPUT "Введите плотность паров жидкости при атмосферном давлении:", ro

INPUT "Введите плотность паров жидкости при заданном давлении:", rov

INPUT "Введите коэффициент теплопроводности стенки:", lst

INPUT "Введите термическое сопротивление загрязнения со стороны пара:", ry

INPUT "Введите термическое сопротивление загрязнения со стороны жидкости:", rx

'Определение расхода пара

gd = qp / rd

'Расчет уточненного коэффициент теплопередачи и поверхности теплообмена

ch = ""

DO

CLS

PRINT "Ввод параметров теплообменника:"

INPUT "Введите наружный диаметр трубы:", dh

INPUT "Введите толщину стенки трубы:", delt

INPUT "Введите длину труб:", h

INPUT "Введите общее число труб:", nt

'Задание границ интервала поиска

A = .0001: B = .14 * rk * rov ^.5 * (9.81 * sl * rok) ^ .25

DO

C = (A + B) /2

IF ABS ((B – A) /A) > .001 THEN

qm = A

fqa = 1 / (1.21 * ld * (rod * rod * rd * 9.81 / (mud * h)) ^ (1/3)) * qm ^ (4/3)

+ (delt / lst + ry +rx) * qm + ( sl ^ .5 * rk ^ .6 * ro ^ .66 * ck ^ .3

* muk ^ .3)/ (780 * lk ^ 1.3 * rok ^ .5 * rov ^ .06) * qm ^ .4 – dt

qm = C

fqc = 1 / (1.21 * ld * (rod * rod * rd * 9.81 / (mud * h)) ^ (1/3)) * qm ^ (4/3)

+ (delt / lst + ry +rx) * qm + ( sl ^ .5 * rk ^ .6 * ro ^ .66 * ck ^ .3

* muk ^ .3)/ (780 * lk ^ 1.3 * rok ^ .5 * rov ^ .06) * qm ^ .4 – dt

IF SGN (fqa * fqc) <= 0 THEN B = C ELSE A = C

END IF

LOOP UNTIL ABS ((B – A) /A) <= .001

'Расчет поверхности теплообмена

fr = qp / qm

f = pi * (dh – delt) * h * nt

'Расчет коэффициента теплоотдачи в трубном пространстве

atr = 780 * (lk ^ 1.3 * rok ^ .5 * rov ^ .06 * qm ^ .6) / (sl ^ .5

* rk ^ .6 * ro ^ .66 * ck ^ .3 * muk ^ .3)

'Расчет коэффициента теплоотдачи в межтрубном пространстве

amt = 1.21 * ld * (rod * rod * rd * 9.81 / (mud * h * qm)) ^ (1/3)

'Расчет коэффициента теплопередачи

k = 1 / (1 / atr + (delt / lst + ry + rx) + 1 / amt)

CLS

PRINT "**********************Результаты расчетов**********************"

PRINT "Расход пара равен:"; gd

PRINT "Коэффициент теплоотдачи в трубном пространстве:"; atr

PRINT "Коэффициент теплоотдачи в межтрубном пространстве:"; amt

PRINT "Коэффициент теплопередачи :"; k

PRINT "Расчётная поверхность теплообмена :"; fr

PRINT "Заданная поверхность теплообмена :"; f

PRINT "Запас поверхности теплообмена:"; (f - fr) / fr * 100; "%"

PRINT ;

PRINT "Новый расчет y/n:"

DO

ch = INKEY$

LOOP UNTIL ch = "y" OR ch = "Y" OR ch = "n" OR ch = "N" OR ch = CHR$(27) OR ch = CHR$(13)

LOOP UNTIL ch = "n" OR ch = "N" OR ch = CHR$(27)

END

П.1. Программа для расчёта теплообменных аппаратов с изменением агрегатного состояния обоих теплоносителей BOILER(на Pascal V. 7.0):

Program BOILER;

uses crt;

var

gk0,gk,td,rd,tk,rk,dt,kpr,fpr,qp,rod,mud,ld,gd,ry,rx,

rok,ck,muk,lk,sl,ro,rov,lst,nt,h,dh,delt,a,b,c,qm,

atr,amt,k,fr,f:real;

ch:char;

begin

clrscr;

writeln('Ввод данных для расчета теплообменника');

write('Введите расход кипящей жидкости:');readln(gk0);

write('Температура конденсации паров :');readln(td);

write('Введите удельную теплоту конденсации:');readln(rd);

write('Введите температуру кипения жидкости:');readln(tk);

write('Введите удельную теплоту парообразования:');readln(rk);

{Вычисление разности температур}

dt:= td - tk;

writeln('Движущая сила равна ',dt:2:3);

gk:=gk0/3600;

{Решение уравнения теплового баланса}

qp:= 1.05 * gk * rk;

writeln('Общая тепловая нагрузка:',qp:2:3,' Вт');

{Выбор приближенного значения коэффициента теплопередачи}

write('Введите предварительный коэффициент теплопередачи:'); readln(kpr);

{Определение предварительной поверхности теплообмена}

fpr:= qp/(kpr * dt);

writeln('Ориентировочная поверхность теплообмена равна:',fpr:2:3,' м2');

write ('Нажмите любую клавишу . . .');readkey;

{Выбор стандартного аппарата из типоразмерного ряда}

{Ввод исходных данных для уточненного расчета поверхности теплообмена}

clrscr;

writeln('Ввод основных теплофизических параметров конденсата при td:');

write('Введите плотность конденсата:');readln(rod);

write('Введите вязкость конденсата:');readln(mud);

write('Введите коэффициент теплопроводности конденсата:'); readln(ld);

clrscr;

{Ввoд теплофизических параметров нагреваемой жидкости}

writeln('Ввод теплофизических параметров кипящей жидкости при tk:');

write('Введите плотность кипящей жидкости:'); readln(rok);

write('Введите теплоемкость кипящей жидкости:');readln(ck);

write('Введите вязкость кипящей жидкости:');readln(muk);

write('Введите коэффициент теплопроводности кипящей жидкости:');readln(lk);

write('Введите коэффициент поверхностного натяжения жидкости:');readln(sl);

write('Введите плотность паров жидкости при атмосфер. давлении:');readln(ro);

write('Введите плотность паров жидкости при заданном давлении:');readln(rov);

write('Введите коэффициент теплопроводности стенки:');readln(lst);

write('Введите термическое сопротивление загрязнения со стороны

пара:');readln(ry);

write('Введите термическое сопротивление загрязнения со стороны

жидкости:');readln(rx);

{Определение расхода пара}

gd:= qp / rd;

{Расчет уточненного коэффициент теплопередачи и поверхности теплообмена}

ch:=' ';

repeat

clrscr;

writeln('Ввод параметров теплообменника:');

write('Введите наружный диаметр трубы:');readln(dh);

write('Введите толщину стенки трубы:');readln(delt);

write('Введите длину труб:');readln(h);

write('Введите общее число труб:');readln(nt);

{Задание границ интервала поиска}

A: = .0001;

B: = .14 * rk * rov ^.5 * (9.81 * sl * rok) ^ .25;

repeat

C: = (A + B) /2;

IF ABS ((B – A) /A) > .001 THEN

begin

qm: = A;

fqa: = 1 / (1.21 * ld * (rod * rod * rd * 9.81 / (mud * h)) ^ (1/3)) * qm ^ (4/3)

+ (delt / lst + ry +rx) * qm + ( sl ^ .5 * rk ^ .6 * ro ^ .66 * ck ^ .3

* muk ^ .3)/ (780 * lk ^ 1.3 * rok ^ .5 * rov ^ .06) * qm ^ .4 – dt;

qm: = C;

fqc: = 1 / (1.21 * ld * (rod * rod * rd * 9.81 / (mud * h)) ^ (1/3)) * qm ^ (4/3)

+ (delt / lst + ry +rx) * qm + ( sl ^ .5 * rk ^ .6 * ro ^ .66 * ck ^ .3

* muk ^ .3)/ (780 * lk ^ 1.3 * rok ^ .5 * rov ^ .06) * qm ^ .4 – dt;

IF SGN (fqa * fqc) <= 0 THEN B: = C; ELSE A: = C;

until Not (ABS ((B – A) /A) <= .001) ;

End;

{Расчет поверхности теплообмена}

fr: = qp / qm;

f: = pi * (dh – delt) * h * nt;

{Расчет коэффициента теплоотдачи в трубном пространстве}

atr: = 780 * (lk ^ 1.3 * rok ^ .5 * rov ^ .06 * qm ^ .6) / (sl ^ .5

* rk ^ .6 * ro ^ .66 * ck ^ .3 * muk ^ .3);

{Расчет коэффициента теплоотдачи в межтрубном пространстве}

amt: = 1.21 * ld * (rod * rod * rd * 9.81 / (mud * h * qm)) ^ (1/3);

{Расчет коэффициента теплопередачи}

k: = 1 / (1 / atr + (delt / lst + ry + rx) + 1 / amt);

clrscr;

writeln('**********************Результаты расчетов*******************');

writeln('Расход пара равен:',gd:1:2);

writeln('Коэффициент теплоотдачи в трубном пространстве:',atr:1:2,'');

writeln('Коэффициент теплоотдачи в межтруб. пространстве:',amt:1:2,'');

writeln('Коэффициент теплопередачи:',k:1:2);

writeln('Расчётная поверхность теплообмена равна:',fr:1:2);

writeln('Заданная поверхность теплообмена равна:',f:2:3);

writeln('Запас поверхности теплообмена:',(f-fr)/fr*100:3:5,'%');

writeln;

write('Новый расчет y/n');

repeat

ch:=readkey;

until ch in ['y','Y','n','N',#27,#13];

until ch in ['n','N',#27];

end.

# Приложение №2.

## П.2. Программа для расчета теплообменных аппаратов с изменением агрегатного состояния одного из теплоносителей COND (на Quick Basic V. 4.5):

DECLARE FUNCTION power! (bas AS SINGLE, expon AS SINGLE)

'*******************************

'* Программа: COND

'*******************************

CONST PI = 3.14

DIM ch AS STRING

COLOR 0, 15: CLS

PRINT	"Ввод данных для расчёта теплообменника:"

INPUT	"Расход нагреваемой жидкости:", gtr0

INPUT	"Начальная температура нагреваемой жидкости:", tntr

INPUT	"Конечная температура нагреваемой жидкости:", tktr

INPUT	"Температура конденсации пара:", td

'Вычисление средней разности температур

dtb = td - tntr

dtm = td - tktr

IF dtb / dtm < 2 THEN dt = (dtb + dtm) / 2 ELSE dt = (tktr - tntr) / (LOG(dtb / dtm))

'Вычисление средней температуры нагреваемой жидкости

tstr = td - dt

PRINT "Средняя движущая сила равна:"; dt

PRINT "Средняя температура нагреваемой жидкости:"; tstr

INPUT "Введите теплоёмкость нагреваемой жидкости при средней температуре:", ctr

gtr = gtr0 / 3600

'Решение уравнения теплового баланса

qp = 1.05 * gtr * ctr * (tktr - tntr)

PRINT "Количество теплоты, переданное жидкости:"; qp; "Вт"

'Выбор приближенного значения коэффициента теплопередачи

INPUT "Введите предварительный коэффициент теплопередачи:", kpr

'Определение предварительной поверхности теплообмена

fpr = qp / (kpr * dt)

PRINT "Ориентировочная поверхность теплообмена равна:"; fpr

PRINT "Нажмите любую клавишу ..."; : DO: LOOP WHILE INKEY$ = ""

'Выбор стандартного аппарата из типоразмерного ряда

CLS

PRINT	"Ввод исходных данных для уточненного расчета поверхности теплообмена:"

PRINT	"Введите основные теплофизические параметры конденсата:"

INPUT	"Введите удельную теплоту конденсации пара:", rd

INPUT	"Введите плотность конденсата:", rod

INPUT	"Введите вязкость конденсата:", vd

INPUT	"Введите коэффициент теплопроводности конденсата:", ld

'Ввод	теплофизических параметров нагреваемой жидкости при средней температуре

INPUT	"Введите плотность нагреваемой жидкости:", rotr

INPUT	"Введите вязкость нагреваемой жидкости:", vtr

INPUT	"Введите коэффициент теплопроводности:", ltr

INPUT	"Введите коэффициент теплопроводности стенки:", lst

INPUT	"Термическое сопротивление загрязнения со стороны пара:", ry

INPUT	"Термическое сопротивление загрязнения со стороны жидкости:", rx

'Определение расхода греющего пара

gd = qp / rd

'Расчет уточненного коэффициента теплопередачи и поверхности теплообмена

ch = ""

CLS

DO WHILE ch <> "N" AND ch <> CHR$(27)

INPUT "Введите тип теплообменника (1-горизонтальный  2-вертикальный),[1,2]:", tip

INPUT "Введите внешний диаметр трубы:", dh

INPUT "Введите толщину стенки трубы:", delt

INPUT "Введите длину труб:", L

INPUT "Введите число ходов:", z

INPUT "Введите коэффициент, учитывающий число труб в вертикальном ряду в диаметральном сечении теплообменника:", P

JJ = 2

d = dh - 2 * delt

IF J = 1 THEN

X = .023

Y = .8

ELSE

X = .008

Y = .9

J = 0

END IF

'Задание границ интервала поиска [A;B]

A = 1

B = 5000

'Поиск корня методом половинного деления

DO

C = (A + B) / 2

IF  tip = 1 THEN

B1 = 2.02 * P * ld * power(rod * rod * L / (vd * gd), (1 / 3))

ELSE

B1 = 3.78 * ld * power(rod * rod * dh / (vd * gd), (1 / 3))

END IF

B2 = ltr * X / d * power(4 * gtr * z / (pi * vtr * d), Y) * power(ctr * vtr / ltr, (.43))

Q = A

FA = power(Q, (-4 / 3)) / B1 + delt / lst / Q + power(Q, (Y - 1)) / B2 - pi * (dh - delt) * L * dt / (gd * rd)

Q = C

FC = power(Q, (-4 / 3)) / B1 + delt / lst / Q + power(Q, (Y - 1)) / B2 - pi * (dh - delt) * L * dt / (gd * rd)

IF SGN(FA * FC <= 0) THEN B = C ELSE A = C

LOOP UNTIL ABS((B - A) <= .5)

'Расчет поверхности теплопередачи

f = pi * L * C * z * (dh + d) / 2

'Расчет числа Рейнольдса для теплоносителя в трубах

retr = 4 * gtr / (pi * vtr * d * C)

IF retr > 10000 THEN

J = 1 ELSE J = 0

END IF

'Расчет коэффициентов теплоотдачи

'Расчет коэффициента теплопередачи

k = 1 / (1 / alfatr + ry + delt / lst + rx + 1 / alfamt)

CLS alfatr = power(C, (-Y)) * (ltr * X / d) * power(4 * gtr / (pi * vtr * d), Y) * power(ctr * vtr / ltr, .43)

IF tip = 2 THEN

alfamt = power(C, 1 / 3) * 2.02 * P * ld * power(rod * rod * L / (vd * gd), 1 / 3)

ELSE

alfamt = power(C, 1 / 3) * 3.78 * ld * power(rod * rod * dh / (vd * gd), 1 / 3)

END IF

PRINT "Результаты расчетов:"

PRINT "Число Рейнольдса для теплоносителя в трубах:"; retr

PRINT "Коэффициент теплоотдачи в трубном пространстве:"; alfatr

PRINT "Коэффициент теплоотдачи в межтрубном пространстве:"; alfamt

PRINT "Коэффициент теплопередачи:"; k

PRINT "Число труб:"; C

PRINT "Требуемая  поверхность теплообмена:"; f

PRINT "Расход греющего пара:"; gd

PRINT

PRINT "Новый расчет [y,n]:";

DO

ch = INKEY$

LOOP UNTIL ch = "y" OR ch = "Y" OR ch = "n" OR ch = "N" OR ch = CHR$(27) OR ch = CHR$(13)

LOOP

END

FUNCTION power (bas AS SINGLE, expon AS SINGLE) power = EXP(expon*LOG(bas))

END FUNCTION

## П.2. Программа для расчета теплообменных аппаратов с изменением агрегатного состояния одного из теплоносителей COND (на Pascal V. 7.0):

Program COND;

Uses crt;

var

gtr0,gtr,tntr,tktr,ctr,kpr,fpr,qp,td,rd,rod,vd,ld,dtb,dtm,dt,tstr,

gd,rotr,vtr,ltr,lst,tip,L,dh,delt,z,A,B,C,retr,d,x,y,p,FA,FC,alfatr,alfamt,k,f,rx,ry:real;

ch:char;

function power(base,expon:real):real;

begin

power:=exp(expon*ln(base));

end;

begin

clrscr;

writeln('Ввод данных для расчета теплообменника:');

write ('Введите расход нагреваемой жидкости:');readln(gtr0)

write('Начальная температура нагреваемой жидкости:');readln(tntr);

write('Конечная температура нагреваемой жидкости:');readln(tktr);

write('Введите температуру конденсирующегося пара:');readln(td);

{Вычисление средней разности температур}

dtb:=td-tntr;

dtm:=td-tktr;

if dtb/dtm<2 then dt:=(dtb+dtm)/2 else dt:=(tktr-tntr)/(ln((td-tntr)/(td-tktr)));

{вычисление средней температуры нагреваемой жидкости}

tstr:=td-dt;

writeln('Средняя движущая сила равна:',dt:2:3);

writeln('Средняя температура нагреваемой жидкости равна:',tstr:2:3);

writeln('Введите теплоемкость нагреваемой жидкости при средней температуре:',ctr:2:3);

gtr:=gtr0/3600;

{Решение уравнения теплового баланса}

qp:=1.05*gtr*ctr*(tktr-tntr);

writeln('Количество теплоты, переданное жидкости равно: ',qp:2:3,' Вт');

{Выбор приближенного значения коэффициента теплопередачи}

write('Введите предварительный коэффициент теплопередачи:');readln(kpr);

{Определение предварительной поверхности теплообмена}

fpr:=qp/(kpr*dt);

writeln('Ориентировочная поверхность теплообмена равна:',fpr:2:3,' м2');

write('Нажми любую клавишу . . .');readkey;

{Выбор стандартного аппарата из типоразмерного ряда}

clrscr;

writeln('Ввод исходных данных для уточненного расчета поверхности теплообмена:');

writeln('Введите основные теплофизические параметры конденсата:');

write('Введите удельную теплоту конденсации пара:');readln(rd);

write ('Введите плотность конденсата:');readln(rod);

write('Введите вязкость конденсата:');readln(vd);

write('Введите коэффициент теплопроводности конденсата:');readln(ld);

clrscr;

{Ввoд теплофизических параметров нагреваемой жидкости}

writeln('Введите основные теплофизические параметры при средней температуре:');

write('Введите плотность нагреваемой жидкости:');readln(rotr);

write('Введите вязкость нагреваемой жидкости:');readln(vtr);

write('Введите коэффициент теплопроводности нагреваемой жидкости:');readln(ltr);

write('Введите коэффициент теплопроводности стенки:');readln(lst);

write('Введите термическое сопротивление загрязнения  со стороны пара:');readln(ry);

write('Введите термическое сопротивление загрязнения  со стороны жидкости:');readln(rx);

{Определение расхода греющего пара}

gd:=qp/rd;

{Расчет уточненного коэффициента теплопередачи и поверхности теплообмена}

ch:=' ';

while((ch<>'n')and(ch<>'N')) do

begin

clrscr;

write('Введите тип теплообменника (1-горизонтальный 2-вертикальный), [1,2]:');readln(tip);

write('Введите внешний диаметр трубы:');readln(dh);

write('Введите толщину стенки трубы:');readln(delt);

write('Введите длину труб:');readln(L);

write('Введите число ходов:');readln(z);

write('Введите коэффициент, учитывающий число труб в вертикальном ряду в диаметральном сечении

теплообменника:');readln(P);

JJ: = 2;

d:=dh-2*delt;

retr:=4*gtr*z/(pi*vtr*dwn*nt);

if  J=1  then

begin

x:=0.023;

y:=0.8;

end

else

begin

x:=0.008;

y:=0.9;

J: = 0;

end;

{Задание границ интервала поиска}

A: = 1;

B: = 5000;

repeat

C: = (A + B) /2;

B2: = ltr * X / d * power(4 * gtr * z / (pi * vtr * d), Y) * power(ctr * vtr / ltr, (.43))ж

if tip=1 then

B1: = 2.02 * P * ld * power(rod * rod * L / (vd * gd), (1 / 3))

ELSE

B1: = 3.78 * ld * power(rod * rod * dh / (vd * gd), (1 / 3))

Q = A

FA = power(Q, (-4 / 3)) / B1 + delt / lst / Q + power(Q, (Y - 1)) / B2 - pi * (dh - delt) * L * dt / (gd * rd)

Q = C

FC = power(Q, (-4 / 3)) / B1 + delt / lst / Q + power(Q, (Y - 1)) / B2 - pi * (dh - delt) * L * dt / (gd * rd)

IF SGN(FA * FC <= 0) THEN B: = C; ELSE A: = C;

until Not (ABS (B – A)  <= .5) ;

End;

{Расчет поверхности теплообмена}

f:=z*pi*L*C*(dh+d)/2;

{Расчет числа Рейнольдса для теплоносителя в трубах}

retr:=4*gtr*/(pi*vtr*d*C);

IF retr >10000 THEN

J = 1 ELSE J =0

{Расчет коэффициентов теплоотдачи}

Alfatr: = power(C, (-Y)) * (ltr * X / d) * power(4 * gtr / (pi * vtr * d), Y) * power(ctr * vtr / ltr, .43);

IF tip = 2 THEN

Alfamt: = power(C, 1 / 3) * 2.02 * P * ld * power(rod * rod * L / (vd * gd), 1 / 3);

ELSE

Alfamt: = power(C, 1 / 3) * 3.78 * ld * power(rod * rod * dh / (vd * gd), 1 / 3);

{Расчет коэффициента теплопередачи}

k:=1/(1/alfatr+ry+delt/lst+rx+1/alfamt);

clrscr;

writeln('Результаты расчетов:');

writeln('Число Рейнольдса для теплоносителя в трубах:',retr:1:2);

writeln('Коэффициент теплоотдачи в трубах:',alfatr:1:2,'');

writeln('Коэффициент теплоотдачи в межтрубном пространстве:',alfamt:1:2,'');

writeln('Коэффициент теплопередачи:',k:1:2);

writeln('Требуемая поверхность теплообмена:',f:1:2);

writeln('Число труб:',C:1:2);

writeln('Расход греющего пара:',f:1:2);

writeln;

write('Новый расчет y/n:');

repeat

ch:=readkey;

until(ch='y')or(ch='Y')or(ch='n')or(ch='N');

end;

end.

# Приложение №3.

## П.3. Программа для расчёта теплообменных аппаратов без изменения агрегатного состояния теплоносителей COOLER (на Quick Basic V. 4.5):

COLOR 0, 7: CLS

CONST PI = 3.1415927#

PRINT "**********Исходные данные расчёта:"

INPUT "Введите начальную температуру рабочей жидкости[град.]:", t1n

INPUT "Введите конечную температуру рабочей жидкости[град.]:", t1k

INPUT "Введите начальную температуру хладагента[град.]:", t2n

PRINT

PRINT "**********Параметры трубного пространства:"

INPUT "Введите теплопроводность теплоносителя в трубах [LTR], Вт/(м*К):", LTR

INPUT "Введите плотность теплоносителя в трубах [RTR], кг/(м^3):", RTR

INPUT "Введите вязкость теплоносителя в трубах [MTR], Па*с:", MTR

INPUT "Введите теплоёмкость теплоносителя в трубах [СTR], Дж/(кг*К):", CTR

INPUT "Введите коэф. объёмного расширения теплоносителя в трубах [B], 1/К:", B

INPUT "Введите массовый расход теплоносителя в трубах [GTR], кг/с", GTR

PRINT

PRINT "**********Параметры межтрубного пространства:"

INPUT "Введите теплопроводность теплоносителя в межтрубном пространстве [LМTR], Вт/(м*К):", LMTR

INPUT "Введите вязкость теплоносителя в межтрубном пространстве [МMTR], Па*с:", MMTR

INPUT "Введите теплоёмкость теплоносителя в межтрубном пространстве [СМTR], Дж/(кг*К):", CMTR

INPUT "Введите массовый расход теплоносителя в межтрубном пространстве [GМTR], кг/с:", GMTR

INPUT "Введите теплопроводность стенки труб [LST], Вт/(м*К):", LST

PRINT

PRINT "**********Доопределение исходных данных:"

Q = GTR * CTR * (t1n - t1k)

t2k = t2n + Q / (GMTR * CMTR)

DTL = ((t1n - t2k) - (t1k - t2n)) / LOG((t1n - t2k) / (t1k - t2n))

PRINT "Общая тепловая нагрузка:" + STR$(Q)

PRINT "Конечная температура хладагента:" + STR$(t2k)

PRINT "Среднелогарифмическая разность температур:" + STR$(DTL)

PRINT

PRINT "**********Подбор теплообменника-холодильника:"

Query$ = ""

DO UNTIL Query$ = "Н" OR Query$ = "н" OR Query$ = CHR$(27)

INPUT "Введите диаметр кожуха [DK],м:", DK

INPUT "Введите наружный диаметр труб [DN], м:", DN

INPUT "Введите толщину стенки [D], м:", D

INPUT "Введите число ходов по трубному пространству [z]:", z

INPUT "Введите коэф. учитывающий снижение средней движущей силы [EDT]:", EDT

INPUT "Введите число труб в пучке [n]:", N

IF DK <= .3 THEN SMTR = .3 * PI * DK ^ 2 / 4 ELSE SMTR = .16 * PI * DK ^ 2 / 4

ReTR = 4 * GTR * z / (PI * MTR * (DN - 2 * D) * N)

PrTR = CTR * MTR / LTR

GrTR = 9.81 * (DN - 2 * D) ^ 3 * B * RTR ^ 2 / (MTR ^ 2)

IF ReTR < 2300 THEN ATR = .15 * LTR * ReTR ^ .33 * PrTR ^ .43 * GrTR ^ .1 / (DN - 2 * D)

IF ReTR < 10000 THEN ATR = .008 * LTR * ReTR ^ .9 * PrTR ^ .43 / (DN - 2 * D) ELSE ATR = .023 * LTR * ReTR ^ .8 * PrTR ^ .43 / (DN - 2 * D)

ReMTR = GMTR * DN / (MMTR * SMTR)

PrMTR = CMTR * MMTR / LMTR

IF ReMTR <= 1000 THEN AMTR = LMTR * .6 * .56 * ReMTR ^ .5 * PrMTR ^ .36 / DN ELSE AMTR = LMTR * .6 * .4 * ReMTR ^ .6 * PrMTR ^ .36 / DN

DT = EDT * DTL: A01 = 1 / ATR: A02 = D / LST: A03 = 1 / AMTR: A04 = A01 + A02 + A03

K = 1 / A04: P = ATR

IF ReTR < 2300 THEN

DO

KH = K

DTH = DT * K / ATR

ATRH = P * DTH ^ .1

K = 1 / (1 / ATRH + D / LST + 1 / AMTR)

De = ABS((K - KH) / K)

LOOP WHILE De > .01

END IF

F = Q / (K * DT)

PRINT "Число Рейнольдса в трубах:"; STR$(ReTR)

PRINT "Число Рейнольдса в межтрубном пространстве:"; STR$(ReMTR)

PRINT "Коэффициент теплоотдачи в трубах:"; STR$(ATR)

PRINT "Коэффициент теплопередачи:"; STR$(K)

PRINT "Расчётная поверхность теплопередачи:"; STR$(F)

LOCATE 24, 1: PRINT "Распечатать результаты расчёта?("; : COLOR 5: PRINT "Д"; : COLOR 0: PRINT "а ,"; : COLOR 5: PRINT "Н"; : COLOR 0: PRINT "ет):";

DO

Query$ = INKEY$

IF Query$ = CHR$(13) OR Query$ = "Д" OR Query$ = "д" THEN

LPRINT "Параметры теплообменника (Диаметр кожуха " + STR$(DK) + ",трубы (" + STR$(DN) + "*" + STR$(D) + "): "

LPRINT "Число ходов  - " + STR$(z) + ",труб - " + STR$(N)

LPRINT "Число Рейнольдса в трубах:"; STR$(ReTR)

LPRINT "Число Рейнольдса в межтрубном пространстве:"; STR$(ReMTR)

LPRINT "Коэффициент теплоотдачи в трубах:"; STR$(ATR)

LPRINT "Коэффициент теплопередачи:"; STR$(K)

LPRINT "Расчётная поверхность теплопередачи:"; STR$(F)

END IF

LOOP UNTIL Query$ = CHR$(27) OR Query$ = "н" OR Query$ = "Н" OR Query$ = CHR$(13) OR Query$ = "Д" OR Query$ = "д"

LOCATE 24, 1: PRINT SPACE$(80); : Query$ = ""

LOCATE 24, 1: PRINT "Повторить расчёт("; : COLOR 5: PRINT "Д"; : COLOR 0: PRINT "а ,"; : COLOR 5: PRINT "Н"; : COLOR 0: PRINT "ет):"

DO

Query$ = INKEY$

LOOP UNTIL Query$ = CHR$(27) OR Query$ = "н" OR Query$ = "Н" OR Query$ = CHR$(13) OR Query$ = "Д" OR Query$ = "д"

LOOP

END

## П.3. Программа для расчёта теплообменных аппаратов без изменения агрегатного состояния теплоносителей COOLER (на Pascal V. 7.0):

Program Cooler;

{$N+,E+}

Uses

Crt;

Var

{**********Исходные данные расчёта:}

t1n: Real; t1k: Real;t2n: Real;

{**********Параметры трубного пространства:}

LTR: Real; RTR: Real; MTR: Real; CTR: Real;B: Real;GTR: Real;

{**********Параметры межтрубного пространства:}

LMTR: Real;MMTR: Real; CMTR: Real;GMTR: Real;LST: Real;

{**********Доопределенные исходных данные:}

Q: Real; t2k: Real; DTL: Real;

{**********Параметры выбираемого теплообменника:}

DK, D, DN: Real; z: Byte; EDT: Real; N: Integer;

{**********Расчётные данные:}

SMTR, ReTR, PrTR, GrTR, AMTR, ATR: Double;

ReMTR, PrMTR, DT, K, De, F: Double;

{**********Вспомогательные данные:}

A01, A02, A03, A04, P, KH: Double;

DTH, ATRH: Real; Query: Char;

Function Yx(AYx, XYx:Real):Double;

begin

Yx:=exp(XYx*Ln(AYx));

end;

Begin

ClrScr;

Writeln ('**********Исходные данные расчёта:');

Write ('Введите начальную температуру рабочей жидкости[град.]:'); Readln(t1n);

Write ('Введите конечную температуру рабочей жидкости[град.]:');Readln(t1k);

Write ('Введите начальную температуру хладагента[град.]:'); Readln (t2n);

Writeln;

Writeln ('**********Параметры трубного пространства:');

Write ('Введите теплопроводность теплоносителя в трубах [LTR], Вт/(м*К):');Readln (LTR);

Write ('Введите плотность теплоносителя в трубах [RTR], кг/(м^3):');Readln(RTR);

Write ('Введите вязкость теплоносителя в трубах [MTR], Па*с:');Readln (MTR);

Write ('Введите теплоёмкость теплоносителя в трубах [СTR], Дж/(кг*К):');Readln (CTR);

Write ('Введите коэф. объёмного расширения теплоносителя в трубах [B], 1/К:');Readln (B);

Write ('Введите массовый расход теплоносителя в трубах [GTR], кг/с:');Readln (GTR);

Writeln;

Writeln ('**********Параметры межтрубного пространства:');

Write ('Введите теплопроводность теплоносителя в межтрубном пространстве [LМTR], Вт/(м*К):');Readln (LMTR);

Write ('Введите вязкость теплоносителя в межтрубном пространстве [МMTR], Па*с:'); Readln (MMTR);

Write ('Введите теплоёмкость теплоносителя в межтрубном пространстве [СМTR], Дж/(кг*К):');Readln (CMTR);

Write ('Введите массовый расход теплоносителя в межтрубном пространстве [GМTR], кг/с:'); Readln (GMTR);

Write ('Введите теплопроводность стенки труб [LST], Вт/(м*К):');Readln (LST);

Writeln;

Writeln ('**********Доопределение исходных данных:');

Q := GTR * CTR * (t1n - t1k);

t2k := t2n + Q / (GMTR * CMTR);

DTL := ((t1n - t2k) - (t1k - t2n)) / Ln((t1n - t2k) / (t1k - t2n));

Writeln ('Общая тепловая нагрузка:', Q:9:3);

Writeln ('Общая тепловая нагрузка:', t2k:9:3);

Writeln ('Среднелогарифмическая разность температур:', DTL:9:3);

Writeln;

Writeln ('**********Подбор теплообменника-холодильника:');

repeat

Write ('Введите диаметр кожуха [DK],м:'); Readln (DK);

Write ('Введите наружный диаметр труб [DN], м:'); Readln(DN);

Write ('Введите толщину стенки [D], м:'); Readln (D);

Write ('Введите число ходов по трубному пространству [z]:');Readln (z);

Write ('Введите коэф. учитывающий снижение средней движущей силы [EDT]:');Readln (EDT);

Write ('Введите число труб в пучке [n]:');Readln(N);

IF DK <= 0.3 THEN SMTR := 0.3 * PI * Yx(DK,2) / 4 ELSE SMTR := 0.16 * PI * Yx(DK,2) / 4;

ReTR := 4 * GTR * z / (PI * MTR * (DN - 2 * D) * N);

PrTR := CTR * MTR / LTR;

GrTR := 9.81 * Yx((DN - 2 * D),3) * B * Yx(RTR,2) / Yx(MTR,2);

IF ReTR < 2300 THEN ATR := 0.15 * LTR * Yx(ReTR,0.33) * Yx(PrTR,0.43) * Yx(GrTR,0.1) / (DN - 2 * D);

IF ReTR < 10000 THEN ATR := 0.008 * LTR * Yx(ReTR,0.9) * Yx(PrTR,0.43) / (DN - 2 * D) ELSE

ATR := 0.023 * LTR * Yx(ReTR,0.8) * Yx(PrTR,0.43) / (DN - 2 * D);

ReMTR := GMTR * DN / (MMTR * SMTR);

PrMTR := CMTR * MMTR / LMTR;

IF ReMTR <= 1000 THEN AMTR := LMTR * 0.6 * 0.56 * Yx(ReMTR,0.5) * Yx(PrMTR,0.36) / DN ELSE

AMTR := LMTR * 0.6 * 0.4 * Yx(ReMTR,0.6) * Yx(PrMTR,0.36) / DN;

DT := EDT * DTL; A01 := 1 / ATR; A02 := D / LST; A03 := 1 / AMTR; A04 := A01 + A02 + A03;

K := 1 / A04; P := ATR;

IF ReTR < 2300 THEN

Begin

repeat

KH := K;

DTH := DT * K / ATR;

ATRH := P * Yx(DTH,0.1);

K := 1 / (1 / ATRH + D / LST + 1 / AMTR);

De := ABS((K - KH) / K);

until Not (De > 0.01);

End;

F := Q / (K * DT);

Writeln ('Число Рейнольдса в трубах:', ReTR:9:3);

Writeln ('Число Рейнольдса в межтрубном пространстве:', ReMTR:9:3);

Writeln ('Коэффициент теплоотдачи в трубах:', ATR:9:3);

Writeln ('Коэффициент теплопередачи:', K:9:3);

Writeln ('Расчётная поверхность теплопередачи:',F:9:3 );

Writeln ('Повторить расчёт (Да, Нет):');

repeat

Query := ReadKey;

until Query in [#27, 'н', 'Н', #13, 'Д', 'д'];

until Query in ['Н', 'н', #27]

END.

# Приложение №4.

## П.4. ЗАДАНИЕ  1-12

Рассчитать необходимую поверхность кожухотрубчатого теплообменного аппарата в межтрубном пространстве, которого при атмосферном давлении конденсируются пары органической жидкости в количестве  G, кг/час. Тепло конденсации отводится водой с начальной температурой   Tн , и температурой на выходе  Тк  . Подобрать нормализованный теплообменный аппарат.

## П.4. ЗАДАНИЕ   13-24

В трубном пространстве кипятильника при атмосферном давлении испаряется  G,  кг/час  рабочей среды. Насыщенный водяной пар конденсируется в межтрубном пространстве  на наружной поверхности труб при абсолютном давлении Р, Па. Определить необходимую поверхность теплопередачи и расход греющего пара. Подобрать нормализованный теплообменный аппарат.

## П.4. ЗАДАНИЕ    25-35

Рассчитать и подобрать нормализованный теплообменный аппарат для охлаждения  G,  кг/час   рабочей среды от  Tн      до        Тк .

## П.4. ЗАДАНИЕ    36-45

Рассчитать и подобрать нормализованный теплообменный аппарат для нагревания  G,  кг/час   рабочей среды от  Tн      до        Тк   .

| РАБОЧАЯ СРЕДА | НАЗНАЧЕНИЕ И ТИП АППАРАТА |  | РАСХОД G10-3 , кг/час | ТЕМПЕРАТУРА |  | ДАВЛЕНИЕ P10-5, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tн , 0С | Tк , 0С |  |
| 1 Ацетон | КОНДЕНСАТОР | КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ | 1 1.5 | 15 | 30 | ------ |
| 2 Бензол |  |  | 14.0 | 15 | 30 | ------ |
| 3 Бутанол |  |  | 12.0 | 18 | 35 | ------ |
| 4 Изобутанол |  |  | 10.5 | 20 | 45 | ------ |
| 5 5 Изопропанол |  |  | 17.0 | 22 | 40 | ------ |
| 6 Метанол |  |  | 11.0 | 20 | 35 | ------ |
| 7 Сероуглерод |  |  | 9.0 | 15 | 25 | ------ |
| 8 Толуол |  |  | 27.0 | 25 | 45 | ------ |
| 9 Уксусная к-та |  |  | 29.5 | 20 | 40 | ------ |
| 10 ЧХУ |  |  | 26.0 | 22 | 38 |  |
| 11 Этанол |  |  | 25.6 | 18 | 30 | ------ |
| 12 Этилацетат |  |  | 7.5 | 16 | 32 | ------ |
| 13 Ацетон | ИСПАРИТЕЛЬ | КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ | 14.5 |  |  | 1.2 |
| 14 Бензол |  |  | 25.6 |  |  | 1.6 |
| 15 Бутанол |  |  | 28.0 |  |  | 3.2 |
| 16 Изобутанол |  |  | 27.5 |  |  | 3.0 |
| 17 Изопропанол |  |  | 24.2 |  |  | 1.5 |
| 18 Метанол |  |  | 28.6 |  |  | 1.4 |
| 19 Сероуглерод |  |  | 26.5 |  |  | 1.2 |
| 20 Толуол |  |  | 26.5 |  |  | 2.5 |
| 21Уксусная к-та |  |  | 29.0 |  |  | 3.5 |
| 22 ЧХУ |  |  | 25.0 |  |  | 1.8 |
| 23 Этанол |  |  | 17.0 |  |  | 2.0 |
| 24 Этилацетат |  |  | 9.0 |  |  | 2.2 |
| 25 Ацетон | ХОЛОДИЛЬНИК | КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ | 23.0 | 50 | 20 |  |
| 26 Бензол |  |  | 19.6 | 75 | 25 |  |
| 27 Бутанол |  |  | 17.8 | 100 | 35 |  |
| 28 Дихлорэтан |  |  | 28.5 | 83 | 30 |  |
| 29 Изобутанол |  |  | 26.0 | 108 | 35 |  |
| 30 Изопропанол |  |  | 24.0 | 80 | 25 |  |
| 31 Метан |  |  | 25.6 | 90 | 30 |  |
| 32 Метанол |  |  | 18.0 | 50 | 20 |  |
| 33 Сероуглерод |  |  | 11.0 | 45 | 25 |  |
| 34 Толуол |  |  | 29.5 | 95 | 25 |  |
| 35 Этанол |  |  | 19.4 | 60 | 30 |  |
| 36 Воздух | НАГРЕВАТЕЛЬ | КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ | 23.0 | 20 | 90 |  |
| 37 Бензол |  |  | 19.8 | 20 | 70 |  |
| 38 Бутанол |  |  | 11.0 | 25 | 100 |  |
| 39 Дихлорэтан |  |  | 15.0 | 30 | 80 |  |
| 40 Метанол |  |  | 12.6 | 20 | 50 |  |
| 41 Сероуглерод |  |  | 27.2 | 10 | 40 |  |
| 42 Толуол |  |  | 22,0 | 20 | 100 |  |
| 43 Хлорбензол |  |  | 18.8 | 25 | 70 |  |
| 44 Хлорметил |  |  | 11.8 | 15 | 50 |  |
| 45 ЧХУ |  |  | 14.4 | 30 | 75 |  |