СЕМЕСТРОВАЯ РАБОТА

ТОПЛИВО, ГАЗОВЫЕ СМЕСИ И ТЕПЛОЕМКОСТЬ

В промышленной печи при постоянном давлении сжигают топливо. В качестве окислителя используют воздух с температурой Т1. Заданы коэффициенты избытка воздуха α  и коэффициент полноты сгорания топлива ξ.

Определить теоретическое значение максимальной температуры горения Т2. Теплотой, вносимой топливом, пренебречь.

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СЕМЕСТРОВОЙ РАБОТЫ

1. Вид топлива, температура Т1, коэффициенты α и ξ берутся из таблицы 1 в соответствии с вариантом работы (ВАРИАНТ ПО НОМЕРУ В ЖУРНАЛЕ).

2. Характеристики топлива берутся из таблицы 2.

3. Формулы средних изохорных массовых теплоемкостей приведены в таблице 3.

4. Результаты расчета сводятся в таблицу 4.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называется теплотой сгорания топлива? Чем отличаются высшая и низшая теплоты сгорания топлива?

2. Как определяются теоретически необходимое количество воздуха и состав продуктов сгорания?

3. Что называется коэффициентом избытка воздуха и от чего зависит его выбор?

4. Напишите уравнение теплового баланса печи.

5. Что понимается под термином «газовая смесь» и каковы способы задания ее состава?

6. Что такое парциальное давление компонента в смеси?

7. Как определяется газовая постоянная смеси и каков ее физический смысл?

8. Напишите уравнение состояния для одного кг идеального газа и для произвольной массы идеального газа.

9. Как связаны между собой изобарная и изохорная теплоемкости?

10. Как определяется теплоемкость газовой смеси?

11. Что называется парциальным (приведенным) объемом компонента смеси?

Таблица 1

| № варианта | Вид топлива | Т1, К | α | ξ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бензин | 630 | 1,0 | 0,95 |
| 2 | бензин | 635 | 1,05 | 0,96 |
| 3 | бензин | 640 | 1,1 | 0,97 |
| 4 | пропан | 680 | 1,15 | 0,96 |
| 5 | пропан | 690 | 1,2 | 0,98 |
| 6 | керосин | 520 | 1,0 | 0,85 |
| 7 | керосин | 530 | 1,05 | 0,86 |
| 8 | керосин | 540 | 1,1 | 0,9 |
| 9 | бутан | 700 | 1,15 | 0,97 |
| 10 | бутан | 710 | 1,2 | 0,98 |
| 11 | этанол | 660 | 1,0 | 0,9 |
| 12 | этанол | 665 | 1,05 | 0,91 |
| 13 | этанол | 670 | 1,1 | 0,92 |
| 14 | этанол | 675 | 1,15 | 0,93 |
| 15 | этанол | 680 | 1,2 | 0,94 |
| 16 | метанол | 660 | 1,0 | 0,91 |
| 17 | метанол | 665 | 1,05 | 0,92 |
| 18 | метанол | 670 | 1,1 | 0,93 |
| 19 | метанол | 675 | 1,15 | 0,94 |
| 20 | метанол | 680 | 1,2 | 0,95 |
| 21 | соляровое масло | 1000 | 1,2 | 0,95 |
| 22 | соляровое масло | 1010 | 1,25 | 0,96 |
| 23 | соляровое масло | 1020 | 1,3 | 0,97 |
| 24 | соляровое масло | 1030 | 1,35 | 0,98 |
| 25 | соляровое масло | 1040 | 1,4 | 0,91 |
| 26 | соляровое масло | 1050 | 1,45 | 0,92 |
| 27 | соляровое масло | 1060 | 1,5 | 0,93 |
| 28 | соляровое масло | 1070 | 1,55 | 0,94 |
| 29 | соляровое масло | 1100 | 1,6 | 0,96 |
| 30 | мазут | 1000 | 1,5 | 0,93 |
| 31 | мазут | 1010 | 1,55 | 0,94 |
| 32 | мазут | 1020 | 1,6 | 0,945 |
| 33 | мазут | 1040 | 1,65 | 0,95 |
| 34 | мазут | 1050 | 1,7 | 0,955 |
| 35 | мазут | 1080 | 1,75 | 0,96 |

Таблица 2

Состав и теплота сгорания различных топлив

| Топливо | СP | HP | OP | QН, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензин | 0,85 | 0,15 | - | 45000 |
| Керосин | 0,86 | 0,14 | - | 43150 |
| Соляровое масло | 0,865 | 0,135 | - | 42300 |
| Мазут | 0,87 | 0,13 | - | 40650 |
| Этанол | 0,52 | 0,13 | 0,35 | 27100 |
| Метанол | 0,375 | 0,125 | 0,5 | 20060 |
| Пропан | 0,818 | 0,182 | - | 46400 |
| Бутан | 0,827 | 0,173 | - | 45800 |

Таблица 3

Формулы средних изохорных массовых теплоемкостей (сv)

| Газ | Теплоемкость, кДж/кгК | R, кДж/кгК |
| --- | --- | --- |
| Воздух | 0,691 + 7,1∙10-5∙Т | 0,287 |
| СО2 | 0,775 + 11,7∙10-5∙Т | 0,189 |
| Н2О (пар) | 1,328 + 28,07∙10-5∙Т | 0,462 |
| N2 | 0,716 + 7,54∙10-5∙Т | 0,297 |
| O2 | 0,628 + 6,75∙10-5∙Т | 0,260 |

Таблица 4

Результаты расчета

| СР, ВОЗД | mOВОЗД | ξQН +QO | mВОЗД | mП.СГ | СР, П.СГ (формула) | Т2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кДжкг⋅К | кгкг | кДжкг | кгкг | кгкг |  | К |

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ СЕМЕСТРОВОЙ РАБОТЫ

В промышленной печи при постоянном давлении сжигают мазут. В качестве окислителя  используется  воздух с  температурой 680 К.  Коэффициент  избытка воздуха α = 1,8. Коэффициент полноты сгорания топлива ξ. = 0,98.

1. Максимальная теоретическая температура сгорания находится с помощью уравнения теплового баланса:

ξQН + QO = QП. СГ,

где  QO – теплота, вносимая окислителем;

QН – низшая теплота сгорания топлива;

ξ – коэффициент полноты сгорания топлива;

QП. СГ – теплота, полученная продуктами сгорания.

2. Находим теплоту, выделяющуюся при сжигании топлива (ξQН).

2.1. Из таблицы 2 берется значение QН:

QН = 40650 кДжкг.

2.2. Из таблицы 1 берется значение ξ (в нашем примере ξ = 0,98).

2.3.                  ξ·QН = 0,98·40650 = 39837 кДжкг.

3. Находим теплоту, вносимую окислителем:

QO = СР, ВОЗД · mВОЗД · Т1 .

3.1. Определяем среднюю изохорную массовую теплоемкость воздуха по формуле, приведенной в таблице 3:

СV Возд.  = 0,691 + 7,1∙10-5∙680 = 0, 739 кДжкг⋅К

(Т1 берется из таблицы 1).

3.2. Вычисляем среднюю изобарную массовую теплоемкость по формуле Майера:

СP Возд = СV Возд + R = 0,739 + 0,287 = 1,026 кДжкг⋅К

(значения R приведены в таблице 3).

3.3. Определяем теоретически необходимую массу воздуха:

mOВОЗД  =  2,67⋅СР+8⋅НР−ОР0,23=2,67⋅0,87+8⋅0,13−00,23 = 14,62 кгкг,

где СР, НР, ОР – доли компонентов топлива (см. таблицу 2).

3.4. Определяем действительную массу воздуха:

mВОЗД = α· mOВОЗД = 1,8·14,62 = 26,3 кгкг.

3.5. Определяем QO:

QO = 1,026·26,3·680 = 18349 кДжкг.

4. Вычисляем теплоту, внесенную окислителем и сгоревшим топливом:

ξQН + QO = 39837 + 18349 = 58186 кДжкг.

5. Находим теплоту продуктов сгорания (QП. СГ.):

QП. СГ = СP П. СГ. · mП. СГ. · Т2

(Т2 – искомое теоретическое значение максимальной температуры горения).

5.1. Определяем массу продуктов сгорания:

mП. СГ. = 1 + mВОЗД = 1 + 26,3 = 27,3кгкг.

5.2. Вычисляем массовые доли компонентов в продуктах сгорания:

gCO2=mCO2mП.СГ=3,67⋅СРmП.СГ=3,67⋅0,8727,3=0,117

gН2О=mН2ОmП.СГ=9⋅НРmП.СГ=9⋅0,1327,3=0,043

gO2=mO2mП.СГ=0,23(α−1)mвоздomП.СГ=0,23(1,8−1)14,6227,3=0,099

gN2=mN2mП.СГ=0,77⋅α⋅mвоздomП.СГ=0,77⋅1,8⋅14,6227,3=0,742

5.3. Находим среднюю изобарную массовую теплоемкость продуктов сгорания по формуле:

СР П. СГ  = gco2⋅сPCO2+ gн2о⋅сPН2О + go2⋅сPO2+ gN2⋅сPN2

Изобарные теплоемкости компонентов продуктов сгорания находим с использованием данных таблицы 3. Например, при Т = Т2  для СО2 имеем:

сvсо2= 0,775 + 11,7∙10-5∙Т2    кДжкг⋅К ;                R = 0,189 кДжкг⋅К.

В соответствии с формулой Майера имеем:

срсо2= сvсо2+ R = 0,775 + 11,7∙10-5∙Т2    +  0,189 = 0,964 + 11,7∙10-5∙Т2 .

Таким образом

СР П. СГ  = 0,117(0,964 + 11,7∙10-5∙Т2) + 0,043(1,79 + 28,07∙10-5∙Т2) + 0,099(0,888 + 6,75∙10-5∙Т2) + 0,742(1,013 + 7,54∙10-5∙Т2) = 1,029 + 8,839∙10-5∙Т2

5.4. Находим выражение для определения теплоты продуктов сгорания:

QП. СГ = (1,029 + 8,839∙10-5∙Т2) ∙27,3∙ Т2

6.Для определения максимальной теоретической температуры горения (Т2) используем уравнение теплового баланса

58186 = (1,029 + 8,839∙10-5∙Т2) ∙27,3∙ Т2

из которого получим квадратное уравнение (предварительно сократив на 27,3 левую и правую часть исходного выражения) для определения температуры Т2.

8,839∙10-5∙(Т2)2 + 1,029∙ Т2 – 2131 = 0.

Т2=−1,029±(1,029)2+4⋅8,839⋅10−5⋅21312⋅8,839⋅10−5

В соответствии с физическим смыслом (Т2 > 0) выбираем корень уравнения:

Т2 = 1794 К

Результаты расчетов заносим в таблицу 4.

Семестровая работа по курсу «Гидравлика»

Для заданного трубопровода определить   геометрический напор Нг, который обеспечит требуемый расход жидкости Q. Установленный на трубопроводе вентиль полностью открыт.

l1

l2

d1

d2

Hг

Рис. 1

Таблица 1

Параметры трубопровода (рис. 1)

| Вариант по номеру в журнале | l1 | l2 | d1 | d2 | Q | t | Δ | Жидкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | мм | мм | л/с | oC | мм |  |
| 1 | 5 | 15 | 16 | 25 | 1,0 | 20 | 0,05 | Вода |
| 2 | 7 | 16 | 20 | 28 | 1,5 | 20 | 0,06 | Глицерин |
| 3 | 8 | 18 | 25 | 30 | 2,0 | 10 | 0,08 | Циклопентан |
| 4 | 10 | 20 | 28 | 32 | 2,4 | 10 | 0,1 | Анилин |
| 5 | 12 | 22 | 30 | 35 | 2,8 | 20 | 0,15 | Спирт этиловый |
| 6 | 14 | 23 | 32 | 40 | 3,0 | 15 | 0,2 | Спирт метиловый |
| 7 | 15 | 25 | 35 | 45 | 4,0 | 10 | 0,3 | Вода |
| 8 | 18 | 27 | 40 | 50 | 5,0 | 20 | 0,4 | Керосин |
| 9 | 19 | 30 | 45 | 56 | 6,0 | 15 | 0,6 | Бензин |
| 10 | 20 | 32 | 50 | 60 | 8,0 | 20 | 0,8 | Дизельное топливо |

d1

d2

Hг

l1

l2

Рис. 2

Таблица 2

Параметры трубопровода (рис. 2)

| Вариант | l1 | l2 | d1 | d2 | Q | t | Δ | Жидкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | мм | мм | л/с | oC | мм |  |
| 1 | 25 | 15 | 85 | 45 | 4,0 | 30 | 0,05 | Вода |
| 2 | 27 | 16 | 90 | 48 | 4,5 | 40 | 0,06 | Глицерин |
| 3 | 28 | 18 | 100 | 50 | 4,0 | 20 | 0,08 | Циклопентан |
| 4 | 30 | 20 | 105 | 52 | 4,4 | 10 | 0,1 | Анилин |
| 5 | 34 | 22 | 110 | 55 | 4,8 | 20 | 0,15 | Спирт этиловый |
| 6 | 40 | 23 | 114 | 50 | 5,0 | 15 | 0,2 | Спирт метиловый |
| 7 | 45 | 15 | 120 | 55 | 6,0 | 40 | 0,3 | Вода |
| 8 | 48 | 17 | 125 | 60 | 7,0 | 20 | 0,4 | Керосин |
| 9 | 50 | 20 | 132 | 70 | 8,0 | 20 | 0,6 | Бензин |
| 10 | 55 | 22 | 140 | 75 | 9,0 | 20 | 0,8 | Дизельное топливо |

d1

d2

Hг

l2

l1

Рис. 3.

Таблица 3

Параметры трубопровода (рис. 3)

| Вариант | l1 | l2 | d1 | d2 | Q | t | Δ | Жидкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | мм | мм | л/с | oC | мм |  |
| 1 | 35 | 15 | 45 | 85 | 4,0 | 30 | 0,07 | Вода |
| 2 | 27 | 26 | 48 | 90 | 4,5 | 40 | 0,06 | Глицерин |
| 3 | 28 | 18 | 50 | 100 | 4,0 | 20 | 0,09 | Циклопентан |
| 4 | 30 | 20 | 52 | 100 | 4,4 | 10 | 0,05 | Анилин |
| 5 | 24 | 22 | 55 | 110 | 4,8 | 20 | 0,1 | Спирт этиловый |
| 6 | 40 | 23 | 50 | 114 | 5,0 | 15 | 0,2 | Спирт метиловый |
| 7 | 35 | 18 | 55 | 120 | 6,0 | 40 | 0,2 | Вода |
| 8 | 48 | 17 | 60 | 125 | 7,0 | 20 | 0,3 | Керосин |
| 9 | 40 | 25 | 70 | 132 | 8,0 | 20 | 0,5 | Бензин |
| 10 | 45 | 20 | 75 | 140 | 9,0 | 20 | 0,6 | Дизельное топливо |

Таблица 4

Приближенные значения коэффициентов местных сопротивлений при турбулентном режиме течения

| Местное сопротивление | Значение коэффициента |
| --- | --- |
| Вход в трубопровод | ξвх = 0,5 |
| Выход из трубопровода | ξвых = 1,0 |
| Вентиль полностью открытый | ξв = 5,0 |
| Внезапное расширение (d1 < d2) | ξВР=1−d12d222 |
| Внезапное сужение (d1 > d2) | ξВС=0,51−d22d12 |
| Поворот трубы на 90о | ξпов = 1,1 |

Таблица 5

Значение кинематических коэффициентов вязкости (ν) некоторых жидкостей

| Жидкость | Температура, оС | Значение коэффициента, м2/с |
| --- | --- | --- |
| Анилин | 10 | 6,31∙10-6 |
| Бензин | 15 20 | 0,93∙10-6 0,71∙10-6 |
| Вода | 10 20 30 40 | 1,31∙10-6 1,01∙10-6 0,8∙10-6 0,65∙10-6 |
| Глицерин | 20 40 | 1,18∙10-6 0,27∙10-6 |
| Дизельное топливо | 20 | 0,94∙10-6 |
| Керосин | 20 | 1,82∙10-6 |
| Спирт метиловый | 15 | 0,72∙10-6 |
| Спирт этиловый | 20 | 1,5∙10-6 |
| Циклопентан | 10 20 | 0,65∙10-6 0,59∙10-6 |