МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВолгоГрадский государственный технический университет

Кафедра “Процессы и аппараты химических и пищевых производств”

Практическая работа № 1

РЕЖИМ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ

Методические указания

по выполнению практической работы по дисциплине

“Технологические процессы в сервисе” для студентов,

высших учебных заведений, обучающихся

по направлению 43.03.01 «Сервис»

профиль «Сервис в нефтегазовых комплексах»

Волгоград 2016

Задание: В соответствии с заданным вариантом (табл. 1) определить режим течения жидкости в трубопроводе.

Таблица 1 - Исходные данные (номер варианта по списку группы)

| Номер варианта | Наружный диаметр, D, мм | Толщина стенки, мм | Расход жидкости, Q, м3/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 2,0 | 1,0∙10-3 |
| 2 | 14 | 2,0 | 1,2∙10-3 |
| 3 | 16 | 2,0 | 1,4∙10-3 |
| 4 | 16 | 2,0 | 1,6∙10-3 |
| 5 | 18 | 2,0 | 1,8∙10-3 |
| 6 | 18 | 2,0 | 2,0∙10-3 |
| 7 | 20 | 2,5 | 2,2∙10-3 |
| 8 | 20 | 2,5 | 2,4∙10-3 |
| 9 | 22 | 2,5 | 2,6∙10-3 |
| 10 | 22 | 2,5 | 2,8∙10-3 |
| 11 | 25 | 2,5 | 3,0∙10-3 |
| 12 | 25 | 3,0 | 3,2∙10-3 |
| 13 | 32 | 3,0 | 3,4∙10-3 |
| 14 | 32 | 3,0 | 3,6∙10-3 |
| 15 | 38 | 3,0 | 3,8∙10-3 |
| 16 | 38 | 3,0 | 4,0∙10-3 |
| 17 | 45 | 3,5 | 4,2∙10-3 |
| 18 | 45 | 3,5 | 4,4∙10-3 |
| 19 | 48 | 3,5 | 4,6∙10-3 |
| 20 | 48 | 3,5 | 4,8∙10-3 |
| 21 | 57 | 3,5 | 5,0∙10-3 |
| 22 | 57 | 4,0 | 5,2∙10-3 |
| 23 | 70 | 4,0 | 5,4∙10-3 |
| 24 | 70 | 4,0 | 5,6∙10-3 |
| 25 | 76 | 4,0 | 5,8∙10-3 |
| 26 | 76 | 4,0 | 6,0 ∙10-3 |
| 27 | 90 | 4,5 | 6,2∙10-3 |
| 28 | 90 | 4,5 | 6,4∙10-3 |
| 29 | 95 | 4,5 | 6,6∙10-3 |
| 30 | 95 | 4,5 | 6,8∙10-3 |
| 31 | 95 | 4,5 | 7,0∙10-3 |
| 32 | 95 | 4,5 | 7,2∙10-3 |
| 33 | 95 | 4,5 | 7,4∙10-3 |
| 34 | 95 | 4,5 | 7,6∙10-3 |
| 35 | 100 | 3,5 | 7,8∙10-3 |
| 36 | 100 | 3,5 | 8,0∙10-3 |
| 37 | 100 | 3,5 | 8,2∙10-3 |
| 38 | 100 | 4 | 8,410-3 |
| 39 | 100 | 4 | 8,6∙10-3 |
| 40 | 100 | 4 | 8,8∙10-3 |
| Для всех вариантов: 1) динамический коэффициент вязкости жидкости μ = 1,00510-3 Пас; 2) плотность жидкости ρ = 998 кг/м3. |  |  |  |

#### Движение, при котором все частицы жидкости движутся по параллельным траекториям, называют струйчатым или ламинарным.

Неупорядоченное движение частиц жидкости с интенсивным перемешиванием по сечению потока называют турбулентным.

В турбулентном потоке происходят пульсации скоростей, под действием которых частицы жидкости, движущиеся в главном (осевом) направлении, получают также поперечные перемещения, приводящие к интенсивному перемешиванию потока по сечению и требующие соответственно большей затраты энергии на движение жидкости, чем при ламинарном потоке.

Экспериментально установлено, что переход от ламинарного течения к турбулентному зависит от скорости потока w, физических свойств жидкости (вязкости μ и плотности ρ) и определяющего геометрического размера – диаметра трубы d.

Безразмерный комплекс, в который входят перечисленные величины, позволяет по его значению судить о режиме движения жидкости. Этот комплекс называют числом (критерием) Рейнольдса и обозначают Re.

Критерий Рейнольдса определяется следующим образом [1]:

Re=wdρμ,						(1)

где     w – скорость течения жидкости, м/с;

d – внутренний диаметр трубопровода, м;

μ – динамический коэффициент вязкости жидкости, Пас;

ρ – плотность жидкости, кг/м3.

Критерий Rе является мерой соотношения между силами вязкости и инерции в движущемся потоке.

Значение числа Рейнольдса для условий перехода от ламинарного режима движения жидкости к турбулентному называют к р и т и ч е с к и м. При движении жидкостей по прямым гладким трубам Rекр = 2300. При Rе < 2300 режим движения жидкости будет ламинарным, а при Rе > 2300 – турбулентным. Однако при 2300 < Rе < 10 000 режим движения жидкости неустойчив – движение может быть и ламинарным, и турбулентным. Эту область значений Rе называют переходной. Считают, что устойчивый (развитой) турбулентный режим при движении жидкостей по прямым гладким трубам устанавливается при Rе > 10 000.

В случае, если поток испытывает возмущения (шероховатые стенки трубы, сужение или расширение потока и др.), критическое значение Rекр может существенно снижаться. В этих случаях значения Rекр определяют экспериментально.

Скорость течения жидкости  w, м/с, можно определить следующим образом.

Объемный расход  жидкости Q, м3/с, равен

Q = w  S,						(2)

где 	S – площадь поперечного сечения трубопровода, м2.

Откуда

w=QS=4Qπd2,					(3)

где  	d – внутренний диаметр трубопровода, м.

В случае, если жидкость движется по каналу сложной конфигурации, при расчете Rе вместо d используют эквивалентный диаметр dэ, определяемый соотношением:

dэ=4SП,					(4)

где	S – площадь сечения канала, м2;

П – смоченный периметр, м.

Для круглой трубы dэ = d.

Содержание  отчета

Отчет по практической работе должен содержать:

1) титульный лист (приложение);

2) задание с исходными данными;

3) расчет;

4) выводы.

Приложение

##### Оформление титульного листа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВолгоГрадский государственный технический университет

Кафедра “Процессы и аппараты химических и пищевых производств”

Практическая работа № 1

по дисциплине “Технологические процессы в сервисе”

### Режим течения жидкости

## Выполнил:

студент группы _________

_______________________

Проверил:  _____________

Волгоград 200_

Контрольные вопросы к зачету по дисциплине

“Технологические процессы в сервисе”

Для успешной сдачи зачета Вам в первую очередь необходимо выполнить контрольные работы 1-6, которые приведены отдельными файлами!

1. Цель и задачи дисциплины “Технологические процессы в сервисе”

2. Основные понятия технологических процессов

3. Классификация основных технологических процессов

4. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля

5. Основные характеристики движения жидкостей.

6. Режимы движения жидкости

7. Уравнение неразрывности потока

8. Уравнение Бернулли

9. Гидравлическое сопротивление трубопроводов

10. Основные параметры насосов

11. Напор насоса

12. Процессы сжатия газов

13. Основные параметры компрессорного процесса

14. Характеристика неоднородных систем

15. Методы разделения неоднородных газовых систем (очистка газов)

16. Методы разделения жидких неоднородных систем

17. Способы перемешивания в жидких средах

18. Классификация и общая характеристика тепловых процессов

19. Передача тепла теплопроводностью. Закон Фурье

20. Теплопроводность плоской стенки

21. Теплопроводность цилиндрической стенки

22. Тепловое излучение

23. Передача тепла конвекцией. Конвективный теплообмен

24. Теплопередача через плоскую стенку

25. Теплопередача через цилиндрическую стенку

26. Теплопередача при прямотоке теплоносителей

27. Теплопередача при противотоке теплоносителей

28. Способы нагревания

29. Способы охлаждения и конденсации паров

30. Понятие массообменных процессов. Равновесие между фазами

31. Материальный баланс процессов массообмена. Рабочая линия

32. Молекулярная, турбулентная и конвективная диффузия

33. Уравнение массоотдачи

34. Уравнение массопередачи

35. Движущая сила процессов массопередачи

36. Число единиц переноса процесса массопередачи. Высота единиц переноса.

37. Понятие процесса перегонки жидкостей

38. Равновесие в системах жидкость-пар

39. Понятие процесса ректификации

40. Технологическая схема ректификационной установки. Материальный баланс

41. Уравнения рабочих линий ректификационной колонны

42. Понятие процесса абсорбции. Равновесие при абсорбции

43. Материальный баланс абсорбции

44.Технологическая схема абсорбционной установки

45. Понятие процесса адсорбции. Равновесие при адсорбции

46. Массопередача при адсорбции

47. Технологическая схема адсорбционной установки