МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВолгоГрадский государственный технический университет

Кафедра “Процессы и аппараты химических и пищевых производств”

Практическая работа № 6

#### ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ СТЕНКУ

Методические указания

по выполнению практической работы по дисциплине

“Технологические процессы в сервисе” для студентов,

высших учебных заведений, обучающихся

по направлению 43.03.01 «Сервис»

профиль «Сервис в нефтегазовых комплексах»

Волгоград 2016

Задание: В соответствии с заданным вариантом (табл. 1) определить температуры внутренней t2 и наружной t3 поверхностей стальной стенки теплообменника, а также температуру t4 наружной поверхности изоляции, которой покрыт аппарат (рис. 1).

Таблица 1 - Исходные данные (номер варианта по списку группы)

| Номер варианта | Температура жидкости в теплообменнике, t1, оС | Температура наружного воздуха, t 2, оС | Толщина стенки, δст, мм | Толщина изоляции, δиз, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 15 | 2 | 20 |
| 2 | 70 | 15 | 3 | 30 |
| 3 | 70 | 15 | 4 | 40 |
| 4 | 70 | 15 | 5 | 50 |
| 5 | 70 | 15 | 6 | 60 |
| 6 | 75 | 15 | 2 | 20 |
| 7 | 75 | 15 | 3 | 30 |
| 8 | 75 | 15 | 4 | 40 |
| 9 | 75 | 15 | 5 | 50 |
| 10 | 75 | 15 | 6 | 60 |
| 11 | 80 | 20 | 2 | 20 |
| 12 | 80 | 20 | 3 | 30 |
| 13 | 80 | 20 | 4 | 40 |
| 14 | 80 | 20 | 5 | 50 |
| 15 | 80 | 20 | 6 | 60 |
| 16 | 85 | 20 | 2 | 20 |
| 17 | 85 | 20 | 3 | 30 |
| 18 | 85 | 20 | 4 | 40 |
| 19 | 85 | 20 | 5 | 50 |
| 20 | 85 | 20 | 6 | 60 |
| 21 | 90 | 25 | 2 | 20 |
| 22 | 90 | 25 | 3 | 30 |
| 23 | 90 | 25 | 4 | 40 |
| 24 | 90 | 25 | 5 | 50 |
| 25 | 90 | 25 | 6 | 60 |
| 26 | 95 | 25 | 2 | 20 |
| 27 | 95 | 25 | 3 | 30 |
| 28 | 95 | 25 | 4 | 40 |
| 29 | 95 | 25 | 5 | 50 |
| 30 | 95 | 25 | 6 | 60 |
| Для всех вариантов: 1) коэффициент теплоотдачи от жидкости к стенке аппарата α1= 232 вт/(м2К); 2) коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к воздуху α2 = 10,4 Вт/(м2К); 3) коэффициент теплопроводности изоляции λиз= 0,12 Вт/(м  К); 4) коэффициент теплопроводности стали ст = 46,5 Вт/(м  К). |  |  |  |  |

# t1

t2

t3

t4	     t5

δст		δиз

Рисунок 1 - Схема стенки теплообменника

Определим коэффициент теплопередачи К:

К=11α1+δстλст+δизλиз+1α2			(1)

Удельный тепловой поток q равен:

q = K (t1 – t5)					(2)

Температуры  t2, t3 и t4 можно определить из соотношения:

q=α1t1−t2=λстδстt2−t3=α2t4−t5	(3)

Температура внутренней поверхности стенки t2 аппарата равна:

t2=t1−qα1					(4)

Температура наружной поверхности стенки t3 аппарата равна:

t3=t2−qδстλст				(5)

Температура наружной поверхности изоляции t4 аппарата равна:

t4=qα2+t5					(6)

Содержание  отчета

Отчет по практической работе должен содержать:

1) титульный лист (см. приложение);

2) задание с исходными данными;

3) схему стенки теплообменника;

3) расчет теплопередачи;

4) выводы.

Приложение

##### Оформление титульного листа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВолгоГрадский государственный технический университет

Кафедра “Процессы и аппараты химических и пищевых производств”

Практическая работа № 6

по дисциплине “Технологические процессы в сервисе”

### Теплопередача через стенку

Выполнил:

студент группы _________

_______________________

Проверил:  _____________

Волгоград 200_

Контрольные вопросы к зачету по дисциплине

“Технологические процессы в сервисе”

Для успешной сдачи зачета Вам в первую очередь необходимо выполнить контрольные работы 1-6, которые приведены отдельными файлами!

1. Цель и задачи дисциплины “Технологические процессы в сервисе”

2. Основные понятия технологических процессов

3. Классификация основных технологических процессов

4. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля

5. Основные характеристики движения жидкостей.

6. Режимы движения жидкости

7. Уравнение неразрывности потока

8. Уравнение Бернулли

9. Гидравлическое сопротивление трубопроводов

10. Основные параметры насосов

11. Напор насоса

12. Процессы сжатия газов

13. Основные параметры компрессорного процесса

14. Характеристика неоднородных систем

15. Методы разделения неоднородных газовых систем (очистка газов)

16. Методы разделения жидких неоднородных систем

17. Способы перемешивания в жидких средах

18. Классификация и общая характеристика тепловых процессов

19. Передача тепла теплопроводностью. Закон Фурье

20. Теплопроводность плоской стенки

21. Теплопроводность цилиндрической стенки

22. Тепловое излучение

23. Передача тепла конвекцией. Конвективный теплообмен

24. Теплопередача через плоскую стенку

25. Теплопередача через цилиндрическую стенку

26. Теплопередача при прямотоке теплоносителей

27. Теплопередача при противотоке теплоносителей

28. Способы нагревания

29. Способы охлаждения и конденсации паров

30. Понятие массообменных процессов. Равновесие между фазами

31. Материальный баланс процессов массообмена. Рабочая линия

32. Молекулярная, турбулентная и конвективная диффузия

33. Уравнение массоотдачи

34. Уравнение массопередачи

35. Движущая сила процессов массопередачи

36. Число единиц переноса процесса массопередачи. Высота единиц переноса.

37. Понятие процесса перегонки жидкостей

38. Равновесие в системах жидкость-пар

39. Понятие процесса ректификации

40. Технологическая схема ректификационной установки. Материальный баланс

41. Уравнения рабочих линий ректификационной колонны

42. Понятие процесса абсорбции. Равновесие при абсорбции

43. Материальный баланс абсорбции

44.Технологическая схема абсорбционной установки

45. Понятие процесса адсорбции. Равновесие при адсорбции

46. Массопередача при адсорбции

47. Технологическая схема адсорбционной установки