МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ, транспорта и вооружений

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

## ГИДРОПНЕВМОПРИВОД И ГИДРОПНЕВМОАВТОМАТИКА

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания

Направление 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»

|  | заочное сокращенное |
| --- | --- |
| Курс | 3 |
| Семестр | 6 |
| Число зачетных единиц | 3 |
| Всего часов по учебному плану | 108 |
| Всего часов аудиторных занятий | 10 |
| Лекции, час. | 4 |
| Лабораторные занятия, час. | 6 |
| Контрольная работа (семестр) | 6 |
| Зачет (семестр) | 6 |

Разработали:				к.т.н., доц. Шостенко С.В.

к.т.н., доц. Харькин О.С.

Зав. кафедрой АПП			 д.т.н., проф. Сердобинцев Ю.П.

Волгоград 2017

1 Содержание и объем дисциплины

Введение. Значение и задачи гидропневмоавтоматики при автоматизации производства. Сравнительная оценка гидравлических, пневматических, электрических систем. Объемный гидропривод, принцип действия, схемотехника.

Рабочее тело гидросистем. Основные характеристики рабочих жидкостей. Трубопроводы. Устройства очистки масла.

Насосы и обьемные гидродвигатели. Гидроцилиндры, Поворотные гидродвигатели, гидромоторы.

Направляющая гидроаппаратура. Гидрораспределители типа Г(ПГ), В и Р. Крановые гидрораспределители, обратные клапаны.

Регулирующая гидроаппаратура. Гидроклапаны давления, гидроклапаны давления непрямого действия, редукционные клапаны, дроссели и регуляторы потока.

Регулирование скорости исполнительных механизмов: обьемное, дроссельное, ступенчатое. Стабилизация скорости движения исполнительных механизмов. Установка регуляторов потока на входе и выходе. Синхронизация скоростей движения исполнительных механизмов.

Гидравлические усилители мощности. Дросселирующие гидрораспределители: сопло-заслонка, со струйной трубкой, золотниковые. Принципы построения гидравлических усилителей. Обратные связи усилителей. Электрогидравлические усилители мощности.

Гидравлические следящие приводы. Однокоординатные следящие гидроприводы, Следящая система с регулируемой задающей подачей. Электрогидравлические следящие приводы.

Пневмоавтоматика. Рабочее тело пневмосистем. Основные сведения из газовой динамики. Пневматические источники питания и системы подготовки воздуха.

Элементы пневмоавтоматики. Пневматические сопротивления. Пневматические емкости, конденсаторы. Статика и динамика пневматических камер. Пневматические линии связи. Упругие элементы пневматических приборов. Пневматические преобразователи с управляемыми пневмосопротивлениями (компенсация перемещений, усилий).

Элементный принцип построения систем пневмоавтоматики. Универсальная система элементов промышленной пневмоавтоматики (УСЭППА). Узлы непрерывного действия. Реализация алгебраических, временных операций. Дискретная ветвь УСЭППА. Трехмембранное пневмореле. Реализация простейших логических функций и систем управления. Обзор систем мембранной пневмоавтоматики.

Струйная пневмоавтоматика. Основные положения теории турбулентных и ламинарных струй. Классификация струйных элементов, статические характеристики. Аэрогидродинамические эффекты построения струйных элементов (поперечное соударение струй, взаимодействие струи со стенкой, турбулизация потока, вихревой). Внешние устройства струйной техники. Струйные системы управления.

Пневматические приводы. Исполнительные механизмы, распределительная и регулирующая аппаратура. Статика и динамика пневматических приводов.

###### 2 Перечень лабораторных работ

1 Исследование пневматического преобразователя типа сопло-заслонка

2 Дискретные элементы и узлы мембранной пневмоавтоматики

3 Исследование элементов и типовых схем промышленного пневмопривода

4 Исследование струйных элементов

5 Реализация логических функций и построение схем на струйных элементах

###### 3 Контрольная работа

Содержание задания. Составить принципиальную схему гидропривода, обеспечивающего выполнение операций по циклу: зажим детали, быстрый подвод инструментальной головки, рабочая подача, реверс, быстрый отвод, разжим детали. Управление автоматическое с путевым контролем. Предусмотреть возможность остановки привода в исходном положении путем разгрузки системы от давления. Использовать стандартную гидроаппаратуру.

По заданным условиям произвести расчет и выбор параметров гидросистемы: определение размеров гидроцилиндров; определение расходов и потребной производительности насосной установки, выбор насоса; определение проходных сечений трубопроводов; выбор элементов гидроаппаратуры; определение гидравлических потерь и необходимого рабочего давления; определение мощности привода насоса.

Варианты заданий сведены в две таблицы. В таблице 1 даны варианты по компоновке гидравлической схемы (выбирается по последней цифре зачетной книжки), а в таблице 2 – исходные данные для расчета (по предпоследней цифре зачетной книжки).

Таблица 1 – Компоновка гидросхемы

| ВАРИАНТ | Распределитель – реверсивный золотник |  |  | Регулятор скорости рабочего хода |  | Место установки регулятора |  | Место установки фильтра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гидроуправление | Электроуправление | Электрогидроуправление | Дроссель | Регулятор потока | На входе | На выходе | Линия нагнетания | Линия слива |
| 1 | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 3 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |
| 4 | Х |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 5 |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| 6 |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| 7 | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |
| 8 |  | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |
| 9 |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |
| 0 |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |

### Таблица 2 – Исходные данные для расчета

| Вар. | Усилие зажима | Расчетная нагрузка | Расчетное давление | Скорость быстрого подвода | Скорость рабочей подачи | Длина трубопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | подвод | слив |
|  | Pз, Н | P, Н | p, МПа | Vбп, м/мин | Vp, м/мин | l1, м | l2, м |
| 1 | 10000 | 5000 | 2,0 | 8,0 | 0,8 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | 15000 | 10000 | 2,5 | 6,0 | 0,6 | 2,5 | 3,0 |
| 3 | 20000 | 15000 | 3,0 | 5,0 | 0,5 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | 25000 | 20000 | 3,5 | 4,0 | 0,4 | 4,0 | 3,5 |
| 5 | 30000 | 25000 | 4,0 | 3,0 | 0,3 | 5,0 | 4,0 |
| 6 | 35000 | 30000 | 4,5 | 2,0 | 0,2 | 4,0 | 4,0 |
| 7 | 10000 | 8000 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 3,5 | 3,0 |
| 8 | 20000 | 12000 | 2,5 | 4,0 | 0,8 | 3,0 | 2,5 |
| 9 | 25000 | 18000 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 |
| 10 | 30000 | 22000 | 3,5 | 6,0 | 0,4 | 4,5 | 3,0 |

Графическая часть работы включает в себя принципиальную гидравлическую схему привода, циклограмму работы привода.

###### 4 Методические указания

4.1 Указания по составлению принципиальной гидравлической схемы

1 В схемах использовать насосы постоянной производительности лопастные или шестеренные. Рабочая жидкость – минеральное масло индустриальное 30.

2 Для регулирования рабочего давления использовать гидроклапан давления типа

Г54 – 2 или предохранительный клапан непрямого действия типа Г52 – 2.

3 Управление исполнительным приводом осуществляется с помощью гидрораспределителя с гидравлическим, электрическим, или электрогидравлическим управлением (в зависимости от варианта задания). Для автоматического переключения реверсивного гидрораспределителя использовать в первом случае распределители с механическим управлением, а также крановые гидрораспределители, во втором – электрические конечные выключатели.

4 В схемах используется дроссельный способ регулирования скорости рабочего хода исполнительного привода. В зависимости от варианта задания следует выбирать дроссель типа Г77 – 1 или регулятор потока типа Г55 – 2.

5 Для переключения привода с быстрого подвода на рабочую подачу рекомендуется использовать гидрораспределители и обратные клапаны, либо регуляторы потока типа ПГ55-62 с обратным клапаном и распределителем. Аппарат переключается копиром, связанным с подвижной частью исполнительного механизма. При отсутствии воздействия копира распределитель пропускает основной расход жидкости, что соответствует быстрому подводу исполнительного привода. В переключенном положении золотника проход для жидкости перекрыт обратным клапаном и ее расход определяется настройкой дросселя.

6 Для разгрузки системы от давления в схемах с гидроуправлением рекомендуется использовать гидроклапан непрямого действия типа Г52, снабженный вспомогательным аппаратом управления. В схемах с электрогидроуправлением для разгрузки системы от давления рационально использовать реверсивный гидрораспределитель, в нейтральном положении которого напорная магистраль сообщается с баком.

4.2 Порядок расчета и выбора элементов и параметров гидросистемы

1 По заданным расчетной нагрузке P и давлению p с учетом механического к. п. д. мех определяется диаметр поршня D исполнительного привода

D=4Pπpηмех,

где механический к. п. д. ( мех ) выбирается в интервале от 0,80 до 0,90.

Найденное значение округляется до ближайшего нормального (ГОСТ 12447 – 80), выбираемого из ряда 40, 50, 63, 70, 80, 90, 100,110, 125, 140, 160 мм

2 Определяется минимальное необходимое давление pmin в рабочей полости привода

pmin=4PπD2ηмех.

3 Выбирается диаметр штока d с учетом длины хода поршня и нагрузки  d=(0,4  0,5)D и округляется до ближайшего нормального значения, выбираемого из ряда: 20, 25, 32, 40, 50, 70, 80, 100.

4 По заданной скорости быстрого подвода Vбп определяется расход Qmax на линии нагнетания.

Qmax=πD24Vбп.

5 По расходу Qmax с учетом возможных утечек выбирается производительность насоса и его типоразмер.

6 По производительности насоса Qнас выбирается гидроклапан давления (напорный золотник).

7 По расходу Qmax выбираются реверсивный гидрораспределитель, гидрораспределитель с обратным клапаном переключения с быстрого подвода на рабочую подачу и фильтр, если он установлен на линии подвода жидкости и фильтрует весь поток.

8 По расходу Qmax и допустимой скорости жидкости Vдоп определяется диаметр трубопровода dт1 на линии подвода.

dТ1=4QmaxπVдоп.

Для напорной магистрали рекомендуется принимать

Vдоп = 3  3,5 м/с при давлениях до 2,5 Мпа;

Vдоп = 4  5 м/с при давлениях до 5,0 Мпа.

Найденный диаметр округляется до ближайшего нормального значения (ГОСТ 16516 – 80), выбираемого из следующего ряда 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм.

9 Определяется расход на линии слива Q сл max при быстром подводе

Qсл max=π(D2−d2)4Vбп.

10 По расходу Q сл max выбирается фильтр, если он установлен на общем сливе и фильтрует весь поток. По расходу Q сл max и допустимой скорости определяется диаметр сливного трубопровода dт2

dТ2=4Qсл maxπVдоп сл.

Рекомендуется Vдоп сл = 1,5 – 2,5 м/с. Найденный диаметр округляется до ближайшего нормального значения (п.8).

11 Определяются расходы жидкости на линии подвода Q1 и слива Q2 при рабочем ходе

Q1=πD24Vp;		Q2=π(D2- d2)4Vp.

12 В зависимости от места установки по одному из расходов выбирается  дроссель или регулятор потока.

13 Определяются действительные скорости жидкости в трубопроводах при рабочем ходе привода.

V1=4Q1πdТ12;		V2=4Q2πdТ22.

14 Определяется режим движения жидкости в трубопроводах на линии подвода и слива.

Re1=V1dт1υ;		Re2=V2dт2υ.

15 В зависимости от режима движения определяются коэффициенты трения для жидкости.

λ=64Re	- для ламинарного режима; 	λ=0,3164Re0,25	- для турбулентного режима

16 Определяются потери на трение по длине трубопровода для линий подвода и слива при рабочем ходе Δpl=λldТV22ρ.

17 Определяются потери в местных сопротивлениях при рабочем ходе привода. Величины потерь давления в гидроаппаратах приводятся в таблицах их типоразмеров либо задаются в виде графических зависимостей от расхода масла. В тех случаях, когда потери даны  для максимального расхода через аппарат,  то табличные значения пересчитываются по формулам

Δpм 1=Δpм таблQ1Qтабл2;	Δpм 2=Δpм таблQ2Qтабл2.

18 Определяются суммарные потери на линии подвода и линии слива.

Δp=Δpl+Δpм

19 Суммарные потери на линии слива приводятся к рабочей полости, учитывая разность площадей в полостях гидроцилиндра. Δp2прив.=Δp2D2−d2D2

20 Определяется рабочее давление, на которое должен быть настроен гидроклапан давления. pраб=pmin+Δp1+Δp2прив

21 Определяется мощность приводного двигателя насоса N=pрабQнасηэф,

где ηэф - эффективный (общий) к п д насоса

22 Выбирается остальная гидроаппаратура, требуемая по схеме.

5 Оформление работы

Работа оформляется на белой бумаге формата А4 (210х297), должна начинаться с титульного листа.

Все расчеты следует выполнять в международной системе единиц (СИ). В случае необходимости в работе приводятся рисунки и чертежи, поясняющие ход расчетов. При оформлении работы следует руководствоваться ГОСТ 2.105 – 95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»

Графическая часть оформляется на листах чертежной бумаги стандартного формата. При выполнении и оформлении схем следует руководствоваться стандартами седьмой классификационной группы ЕСКД.

# Список рекомендуемой литературы

1 Наземцев А.С., Рыбальченко Д.Е. Пневматические и гидравлические приводы и системы. Часть 2. Гидравлические приводы и системы: Учебное пособие. - М.: ФОРУМ, 2007. - 304 с.

2 Свешников В.К., Станочные гидроприводы: справочник. 5-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 2008. – 640 с.

3 Богданович Л.Б. Гидравлические приводы: Учеб. пособ. для вузов , - Киев: Вища школа, 1980. – 232 с.