МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  К  ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ гр. СЗБ – 389c

- При изучении дисциплины «Основы сварочного производства» студенты заочной сокращенной формы  обучения  выполняют одну контрольную работу.

- Вопросы для контрольной работы составляются преподавателем. Варианты контрольной работы выдаются на первой консультации каждому обучающемуся. Номер варианта контрольной работы соответствует порядковому номеру студента в группе. Срок сдачи контрольной работы оговаривается

- Контрольная работа выполняется в отдельной тетради, объемом 18-24 листа. Задание выполняется в порядке ответов на поставленные в вариантах вопросы. Ответ должен быть развернутым, точным и не повторять текст учебника. Допускается использование интернет –ресурсов с указанием ссылки на публичный сайт.

- При написании формул в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими стандартами. Пояснения каждого символа следует давать  с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле.

- Иллюстрации можно выполнять карандашом с использованием чертежных инструментов, соблюдая ГОСТы и требования ЕСКД. Допускается использование  схем в виде копий из учебников и интернет картинок. Рисунки должны быть расположены по тексту контрольной работы после ссылки на них в тексте. Рисунки могут  иметь подрисуночный текст, который располагают после рисунка. Слово «Рисунок» и наименование  помещают после пояснительных данных.

- На страницах текста необходимо оставлять поля для рецензента. Страницы и рисунки пронумеровать сквозной нумерацией.

- В конце выполненной контрольной работы  необходимо привести список использованной литературы, указать дату выполнения работы и зарегистрировать ее в деканате факультета и поставить свой автограф.

- После рецензирования работы  необходимо изучить замечания рецензента ( если они имеются) и дать на них письменные ответы в конце тетради. Исправления в тексте работы  после рецензии не допускаются.

- Если контрольная работа  не зачтена, то после ответа на замечания она посылается на повторное рецензирование.

- Контрольные работы незарегистрированные в деканате к рассмотрению преподавателем не принимаются. Студенты, сдавшие контрольную работу в день зачета, к зачету не допускаются

Семестровое задание для студентов гр. СЗБ – 389с по дисциплине «Основы сварочного производства». Выдано 27.09.17

Вариант 1

1.Что называют сваркой? Зачем при сварке нужна энергия активации? Как по видам энергии  активации и по состоянию вещества в зоне соединения можно разделить способы сварки?

2. Что называют сварным соединением, и какие типы сварных соединений применят при сварке? Что называют сварным швом? Как подразделяют сварные швы в зависимости от типа  сварного соединения, наружной поверхности шва, по назначению и по положению в пространстве? Приведите примеры буквенного обозначения способов сварки  и степени механизации процесса сварки при обозначении сварных швов.

3. Какова потенциальная склонность легированной  стали 10ХСНД  ( химический состав

в %: C 0,10; Si 0,8; Mn 0,5; Cr 0,6; Ni 0,5; Cu 0,4) к образованию холодных трещин при дуговой сварке?

Вариант 2

1.Каковы особенности протекания металлургических процессов в сварочной ванне? К каким последствиям приводит взаимодействие расплавленного металла  сварочной ванны с атмосферой дуги? Какие основные металлургические процессы протекают при взаимодействии сварочной ванны со шлаком?

2.Изложите, в чем состоит сущность магнитных методов контроля качества сварных соединений. Чем отличается магнитопорошковый, магнитографический и магнито -феррозондовый методы контроля? В чем заключаются достоинства и недостатки магнитного контроля?

3.Перед вами несколько редукторов для газопламенной сварки. Объясните, как определить по внешнему виду,  для какого газа они предназначены.

Вариант 3

1.Что называют источником питания сварочной дуги? Что называют внешней    характеристикой  источника питания дуги? Какие виды внешних характеристик источников питания используют? Какие виды источников питания используют для ручной дуговой сварки и механизированной сварки под флюсом? Чем руководствуются при выборе источника питания сварочной дуги?

2. Сварка меди и её сплавов. Опишите особенности и способы сварки меди и ее сплавов.

3.Из предложенных марок сталей (БСт1кп, сталь 10, сталь 35; ВСт5пс; сталь 65; сталь У7) выберите, которые свариваются хорошо, удовлетворительно, ограниченно, плохо. Обоснуйте свой выбор.

Вариант 4

1.Что входит в понятие «сварочные материалы»? Расскажите о классификации проволок для сварки сталей и других конструкционных материалов. Какая проволока называется порошковой? Каково преимущество порошковой проволоки перед сварочной проволокой сплошного сечения?

2.Назовите особенности поведения низкоуглеродистых и низколегированных сталей в условиях сварки и технологические особенности ее выполнения.

3. Каковы особенности сварки  стали 30Х2НМФА? Изложите основные меры по обеспечению качественного сварного соединения и используемые способы сварки.  Как предотвратить образование трещин при дуговой сварке стали 30Х2НМФА?

Вариант 5

1.Какие защитные газы можно применять при дуговой сварке? Как хранят и транспортируют защитные газы? С какой целью применяют смеси защитных газов при дуговой сварке, и какая при этом достигается эффективность? От чего зависит расход защитного газа?

2. Какими способами контролируют сварные швы на непроницаемость (герметичность) в сварных конструкциях, предназначенных  для жидкостей и газов? Какой вид контроля используют для сварных швов, которые невозможно испытать керосином, воздухом или водой, доступ к которым возможен только с одной стороны?

3.Определите количество расплавленного металла, если сварка проводится электродами УОНИ 13/45 при силе тока  I св= 160А, времени сварки t =0,32 ч и   αр =8,5 г/ (А ∙ ч).

Вариант 6

1.Опишите особенности газопламенной сварки.  Опишите материалы, используемые для газопламенной сварки.  Изобразите сварочное пламя,  опишите его зоны и состав. Объясните, почему при газопламенной сварке свариваемые кромки нагреваются медленнее, чем при дуговой сварке?

2.Метод магнитной памяти как способ контроля качества сварных соединений.  Изложите сущность процесса, критерии оценки качества сварных соединений, применяемое оборудование. Особенности  и области применения.

3. Расшифруйте условное обозначение электрода на этикетке (ГОСТ9467-75)

Э50А-ЦУ-7-5,0-УД

Е431(5)-Б-20

Вариант 7

1.Какие виды сварки и сварочные материалы применят для сварки чугуна. Каковы технологические особенности сварки чугуна. Почему для холодной сварки чугуна используют электроды из сплавов на основе меди и никеля?

2.Что называют дефектом сварного соединения? Какие дефекты могут возникать при подготовке и сборке деталей под сварку? Какие дефекты могут возникать при сварке? Надо ли устранять все дефекты сварных соединений?

3. Определите значение силы сварочного тока Ic, ручной дуговой сварки покрытыми электродами стыкового соединения с односторонней V- разделкой подготовкой кромок листа низкоуглеродистой стали толщиной 8 мм в нижнем и потолочном положении (диаметр электрода принять равным 4 мм).

Вариант 8

1.Изложите принципы технологической классификации сварных конструкций. Что определяет понятие технологичность сварной конструкции?

2.Сварка алюминия и его сплавов. Каковы основные трудности сварки алюминия? Почему в сварных швах алюминиевых сплавов образуются поры? Какими способами сваривают  алюминиевые детали?

3. Расшифруйте  условное обозначение сварочной проволоки Св-08ХГСМФА-ВИ-Э-О ГОСТ 2226, сварочной проволоки ПП – АН3 3,0 ПС 44 – А2Н ГОСТ 26271

Вариант 9

1.Что обозначает понятие «технологичность сварных соединений»? Чем руководствуются при выборе металла для сварных заготовок? По каким критериям выбирают форму свариваемых элементов  и тип сварного соединения?

2.В чем состоит сущность и преимущество лазерной резки? Что такое газолазерная резка? Каковы параметры режима газолазерной резки?

3. Определите эффективную тепловую мощность дуги, если сварка производится толстопокрытыми электродами на следующем режиме: Uд = 28 В,  I св= 240 А, η =0,7.

Вариант 10

1.Перечислите и кратко опишите известные Вам методы контроля качества с разрушением сварных соединений. Приведите поясняющие рисунки.

2.Кратко изложите основные требования техники безопасности при сварке. Какие опасности могут возникнуть от применения кислорода, аргона и  ацетилена?

3.Назовите максимально допустимое рабочее давление, которое может быть при работе с кислородным баллоном, ацетиленовым баллоном, ацетиленовым переносным генератором.

Вариант 11

1.Каковы причины образования горячих и холодных трещин? Какие виды испытаний используют для оценки свариваемости металлов по критерию сопротивляемости горячим трещинам? Какие виды испытаний используют для оценки свариваемости металлов по критерию сопротивляемости  холодным трещинам?

2.Что входит в состав поста для ручной дуговой сварки? Приведите поясняющую  схему. Какие основные  технологические показатели источников питания сварочной дуги Вы знаете?

3. Определите силу сварочного тока и скорость перемещения дуги, если известно, что сварка проводилась электродами ЦМ – 15 диаметром 4 мм, а площадь поперечного  сечения  шва  равна

40 мм 2.

Вариант 12

1. Какое свойство металлов называется свариваемостью? Чем отличается технологическая свариваемость от физической свариваемости? Как подразделяют стали по свариваемости? Как влияют на свариваемость сталей легирующие элементы и примеси?

2. Опишите организационные и технологические мероприятия, направленные на предотвращение опасности поражения сварщика электрическим током.

3.Расшифруйте обозначение электрода, применяемого для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, согласно DIN 8555:       E 2 UM 55 GR.

Вариант 13

1.Какие основные трудности возникают при сварке коррозионно-стойких  хромоникелевых сталей 12Х18Н10Т, 10Х23Н18? Изложите основные меры борьбы с горячими трещинами и склонностью к МКК в этих сталях. Кратко опишите применяемые способы сварки.

2. Каковы особенности сварки в углекислом газе? Какими параметрами характеризуется режим сварки в углекислом газе? Соблюдение, каких условий при сварке в среде углекислого газа  способствует уменьшению разбрызгивания металла? Как поставляют углекислый газ к месту сварки?

3. Производится ручная дуговая сварка изделия  электродами марки УОНИ 13/45 диаметром 4 мм. Площадь поперечного сечения наплавленного металла по чертежу сварного соединения составляет 50 мм2  . Определите расход электродов при сварке 200 шт. изделий с общей длиной сварных швов 5 м.