- Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)

- Кафедра «Электротехника»

- Полупроводниковые приборы

Задания и методические указания к выполнению семестровой работы по курсу «Общая электротехника»

Волгоград, 2007

УДК 621.317

- Полупроводниковые приборы: Задания и методические указания к выполнению семестровой работы по курсу «Общая электротехника» /Сост. канд. тех. наук, доцент С.И. Николаева, Волгоград. гос. ун-т. – Волгоград, 2007. -17с.

- В работе приведены задания на семестровую работу по разделу «Электроника» курса «Общая электротехника». Задание содержит теоретическую и расчетную части. В теоретической части приведены задания по всем полупроводниковым приборам. В расчетной части исследуются полупроводниковые диоды и биполярные транзисторы.

- Работа предназначена для специальности 552900 «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительного производства», но отдельные ее части могут быть использованы и для других специальностей, изучающих курс «Электротехника и электроника».

- Рис.  20.     Табл. 3.  Библиогр.: 4 наименования.

- Печатается по решению редакционно-издательского совета Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ)

- Рецензент:  к.т.н., доц. А.В. Емельянов

©  Волгоградский государственный

технический университет

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Семестровая  работа выполняется по исходным данным в соответствии с вариантом.

Контрольная работа содержит 3 задания. В данном задании приведен текст задания и исходные данные для решения задачи по заданию №2 и №3. Исходные данные для каждого задания приведены в соответствующих таблицах.

- Указания по выбору варианта

Номера вопросов, на которые необходимо ответить в задании №1, а также исходные данные для заданий №2 и №3 берутся из таблиц 1.1, 1.2 и 1.3, соответственно. Номер варианта соответствует номеру студента в журнале учебной группы.

- Правила оформления семестровой работы

Семестровая  работа оформляется на листах формата А4. Титульный лист  работы имеет стандартный вид и должен содержать наименование предмета, по которому сделана работа, вариант по номеру в журнале,  фамилию и инициалы студента, номер группы учебной группы (см. Приложение 1) . После записи «Проверил» указывается фамилия и инициалы преподавателя.

Текст работы может быть набран на компьютере или написан «вручную». В любом случае обязательно приводится полный текст задания. Затем выписываются исходные данные своего варианта, а затем приводятся ответы на вопросы или решение задачи.

Текст решения должен содержать пояснения, какой параметр и по какой исходной формуле определяется. Если требуется, чертятся схемы (непосредственно по тексту) и графики (на миллиметровке). Схемы должны быть выполнены карандашом с использованием чертежных инструментов и в соответствии с ГОСТом.

Семестровая  работа, выполненная не для своего варианта, а также оформленная небрежно и не по правилам, не проверяется и не оценивается.

- Задание №1

Ответить письменно на вопросы согласно варианту задания. Номера вопросов в соответствии с вариантом приведены в Таблице 1.1.

- Вопросы:

- Что такое энергетические уровни, диаграмма энергетических уровней? Какие энергетические зоны содержит энергетическая диаграмма?

- Чем отличаются энергетические диаграммы проводников, полупроводников и диэлектриков?

- Собственная электропроводность полупроводников.

- Объяснить механизм примесной проводимости полупроводников n-типа.

- Объяснить механизм примесной проводимости полупроводников p-типа.

- Объяснить образование и принцип действия электронно-дырочного (p-n) перехода полупроводников.

- Виды пробоя p-n – перехода, их причина и последствия.

- Емкость и сопротивление p-n- перехода.

- Чем отличаются дрейфовый и диффузионный токи p-n- перехода?

- Как влияет на величину потенциального барьера прямое и обратное напряжение на p-n- переходе? Какие процессы при этом происходят?

- Объяснить устройство полупроводниковых диодов и принцип выпрямления ими переменного тока.

- Стабилитрон: определение, условно-графическое обозначение, характеристики, параметры и назначение.

- Туннельный диод: определение, условно-графическое обозначение, характеристики, параметры и назначение.

- Варикап: определение, условно-графическое обозначение, характеристики, параметры и назначение.

- Начертить вольтамперную характеристику полупроводникового диода и пояснить его основные параметры, показав их на характеристике.

- Объяснить устройство биполярных транзисторов, назначение электродов,  применение.

- Пояснить принцип работы биполярного транзистора.

- Начертить схему и объяснить усилительные свойства транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером.

- Начертить схемы включения биполярного транзистора p-n-p и   n-p-n – типа и показать на них входные и выходные токи и напряжения.

- Начертить и пояснить входные и выходные характеристики транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером. Какие параметры транзистора можно определить по этим характеристикам?

- Начертить и пояснить входные и выходные характеристики транзистора, включенного по схеме с общей базой. Какие параметры транзистора можно определить по этим характеристикам?

- Определение полевых транзисторов, их отличие от биполярных и особенности работы. Назначение электродов.

- Устройство и принцип действия полевого транзистора и управляющим переходом.

- Устройство и принцип действия полевого транзистора с изолированным затвором и встроенным каналом p – типа.

- Устройство и принцип действия полевого транзистора с изолированным затвором и встроенным каналом n – типа.

- Устройство и принцип действия полевого транзистора с изолированным затвором и индуцированным каналом.

- Определение и разновидности тиристоров. Их условно-графическое обозначение.

- Принцип работы и вольт-амперная характеристика тиристора без тока управления (динистора).

- Принцип работы и вольт-амперная характеристика тиристора с током управления (тринистора).

- Определение, назначение и вольт-амперные характеристики симистора.

- Параметры тиристоров.

- Определение, особенности и достоинства оптоэлектронных приборов.

- Фоторезистор: определение, условно-графическое обозначение, принцип работы, характеристики, параметры и назначение.

- Фотодиод: определение, условно-графическое обозначение, принцип работы, характеристики, параметры и назначение.

- Фототранзистор: определение, условно-графическое обозначение, принцип работы, характеристики, параметры и назначение.

- Фототиристор: определение, условно-графическое обозначение, принцип работы, характеристики, параметры и назначение.

- Светодиод: определение, условно-графическое обозначение, принцип работы, характеристики, параметры и назначение.

- Оптроны: определение, разновидности, условно-графическое обозначение и применение.

- Приборы индикации: разновидности, назначение и пример работы.

- Что представляет собой интегральная микросхема? Понятие элемента и компонента интегральной микросхемы. Степень интеграции микросхемы.

- Виды интегральных микросхем.

- Применение интегральных микросхем.

Таблица 1.1. Вопросы к заданию №1

| № варианта | Номера вопросов | # | № варианта | Номера вопросов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10, 11, 16, 32 | # | 16 | 9, 31, 26, 37 |
| 2 | 7, 30, 24, 34 | # | 17 | 4, 11, 26, 38 |
| 3 | 1, 15, 23, 36 | # | 18 | 10, 29, 23, 39 |
| 4 | 6, 13, 21, 38 | # | 19 | 3, 27, 19, 40 |
| 5 | 4, 28, 15, 40 | # | 20 | 5, 30, 21, 32 |
| 6 | 6, 11, 17, 42 | # | 21 | 2, 13, 17, 34 |
| 7 | 9, 28, 22, 33 | # | 22 | 8, 29, 24, 39 |
| 8 | 3, 27, 19, 35 | # | 23 | 7, 12, 16, 36 |
| 9 | 5, 14, 22, 37 | # | 24 | 1, 28, 20, 37 |
| 10 | 2, 12, 19, 39 | # | 25 | 8, 12, 18, 38 |
| 11 | 8, 31, 22, 41 | # | 26 | 6, 14, 23, 39 |
| 12 | 9, 30, 18, 32 | # | 27 | 2, 13, 24, 40 |
| 13 | 3, 15, 20, 33 | # | 28 | 5, 14, 25, 41 |
| 14 | 1, 27, 17, 34 | # | 29 | 10, 29, 18, 42 |
| 15 | 4, 31, 25, 35 | # | 30 | 7, 15, 21, 36 |

Задание №2. Определение параметров выпрямительных диодов по справочным данным  и вольт-амперным характеристикам

Для заданного согласно варианту диода (таблица 1.2) требуется выполнить:

- Дать характеристику диода.

- Записать основные параметры:

Uпр = _______________ при Iпр = _______

I обр = _______________ при Uобр. max = _______

Uобр. max = _______

Рср = __________

- Построить (на миллиметровке) вольт-амперные характеристики (ВАХ)  диода для температур t1, t2, t3 [Л-4].

При построении ВАХ прямые и обратные ветви характеристик для всех температур расположить в одной системе координат.

4. По вольт-амперным характеристикам для температуры t2 определить сопротивление прямому току (Rпр) при напряжении Uпр.1 и сопротивление обратному току (Rобр) при обратном напряжении Uобр.1.

5. Дифференциальное сопротивление (rдиф)  и крутизну (S) прямой ветви ВАХ для напряжения Uпр.1.

6. По ВАХ определить изменение прямого тока при изменении температуры от t1 до t3 для любого одного значения прямого напряжения.

Таблица 1.2  – Исходные данные для выполнения задания №2.

| Вариант | Тип диода | Температура окружающей среды |  |  | Uпр.1 | Uобр.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t1 | t2 | t3 |  |  |
|  |  | град,С | град,С | град,С | В | В |
| 1 | Д2Б | -60 | +20 | +70 | 0,6 | 10 |
| 2 | Д2В | -60 | +20 | +70 | 0,5 | 25 |
| 3 | Д2Г | -60 | +20 | +70 | 0,5 | 30 |
| 4 | Д2Д | -60 | +20 | +60 | 0,5 | 30 |
| 5 | Д2Ж | -60 | +20 | +70 | 0,6 | 100 |
| 6 | Д2И | -60 | +20 | +70 | 0,5 | 60 |
| 7 | Д223 | -60 | +25 | +125 | 0,8 | 80 |
| 8 | Д223А | -60 | +25 | +125 | 0,8 | 40 |
| 9 | Д223Б | -60 | +25 | +125 | 0,7 | 120 |
| 10 | Д229А | -60 | +25 | +125 | 0,5 | 120 |
| 11 | Д229Б | -60 | +25 | +125 | 0,5 | 150 |
| 12 | Д237А | -60 | +25 | +125 | 0,6 | 100 |
| 13 | Д237Б | -60 | +25 | +125 | 0,5 | 250 |
| 14 | Д237В | -60 | +25 | +125 | 0,6 | 300 |
| 15 | 2Д102А | -60 | +25 | +120 | 0,8 | 200 |
| 16 | КД103А | -60 | +25 | +125 | 0,8 | 40 |
| 17 | КД104А | -60 | +25 | +70 | 0,8 | 200 |
| 18 | КД105Б | -60 | +25 | +85 | 0,6 | 300 |
| 19 | КД105В | -60 | +25 | +85 | 0,6 | 450 |
| 20 | КД105Г | -60 | +25 | +85 | 0,6 | 500 |
| 21 | Д2Б | -60 | +20 | +70 | 0,6 | 10 |
| 22 | Д2В | -60 | +20 | +70 | 0,5 | 25 |
| 23 | Д2Г | -60 | +20 | +70 | 0,5 | 30 |
| 24 | Д2Д | -60 | +20 | +60 | 0,5 | 30 |
| 25 | Д2Ж | -60 | +20 | +70 | 0,6 | 100 |
| 26 | Д2И | -60 | +20 | +70 | 0,5 | 60 |
| 27 | Д223 | -60 | +25 | +125 | 0,8 | 80 |
| 28 | Д223А | -60 | +25 | +125 | 0,8 | 40 |
| 29 | Д223Б | -60 | +25 | +125 | 0,7 | 120 |
| 30 | Д229А | -60 | +25 | +125 | 0,5 | 120 |

Задание №3. Определение параметров биполярных транзисторов, включенных по схеме с общим эмиттером.

Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, используя входную и выходные характеристики, определить коэффициент усиления h21, значение напряжения на коллекторе Uкэ1 и Uкэ2. мощность на коллекторе Рк1 и Рк2, если дано напряжение на базе Uбэ, значение сопротивления нагрузки Rк1 и Rк2 и напряжение источника питания Ек. Данные для своего варианта взять из таблицы 1.3. В таблице 1.3 указаны номера рисунков, на которых приведены входная и выходные характеристики транзистора.

Таблица 1.3 -Исходные данные для выполнения задания №3.

| Вариант | Номера рисунков | Uбэ | Rк1 | Rк2 | Ек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | кОм | кОм | В |
| 1 | 4,5 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 40 |
| 2 | 6,7 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 40 |
| 3 | 8,9 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 40 |
| 4 | 10,11 | 0,1 | 0,025 | 0,05 | 40 |
| 5 | 12,13 | 0,15 | 0,5 | 1 | 40 |
| 6 | 14,15 | 0,25 | 10 | 20 | 20 |
| 7 | 16,17 | 0,4 | 0,15 | 0,2 | 20 |
| 8 | 18,19 | 0.4 | 5 | 10 | 40 |
| 9 | 20,21 | 0,25 | 1 | 2 | 40 |
| 10 | 22,23 | 0,2 | 1 | 2 | 20 |
| 11 | 4,5 | 0,5 | 0,03 | 0,05 | 30 |
| 12 | 6,7 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 20 |
| 13 | 8,9 | 0,25 | 0,05 | 0,1 | 40 |
| 14 | 10,11 | 0,3 | 0,02 | 0,025 | 40 |
| 15 | 12,13 | 0,1 | 1 | 2 | 40 |
| 16 | 14,15 | 0,15 | 10 | 20 | 20 |
| 17 | 16,17 | 0,4 | 0,075 | 0,15 | 15 |
| 18 | 18,19 | 0,3 | 5 | 10 | 40 |
| 19 | 20,21 | 0,25 | 0,5 | 1 | 20 |
| 20 | 22,23 | 0.3 | 0,8 | 1 | 20 |
| 21 | 4,5 | 0,6 | 0,04 | 0,05 | 40 |
| 22 | 6,7 | 0,25 | 0,1 | 0,125 | 50 |
| 23 | 8,9 | 0,25 | 0,0375 | 0,075 | 30 |
| 24 | 10,11 | 0,3 | 0,05 | 0,0625 | 50 |
| 25 | 12,13 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 40 |
| 26 | 14,15 | 0,2 | 10 | 30 | 15 |
| 27 | 16,17 | 0,3 | 0,125 | 0,25 | 25 |
| 28 | 18,19 | 0,2 | 5 | 20 | 40 |
| 29 | 20,21 | 0,15 | 1 | 3 | 30 |
| 30 | 22,23 | 0,25 | 0,6 | 1 | 15 |

| Рисунок 1 | Рисунок 2 |
| --- | --- |
| Рисунок 3 | Рисунок 4 |
| Рисунок 5 | Рисунок 6 |
| Рисунок 7 | Рисунок 8 |
| Рисунок 9 | Рисунок 10 |
| Рисунок 11 | Рисунок 12 |
| Рисунок 13 | Рисунок 14 |
| Рисунок 15 | Рисунок 16 |
| Рисунок 17 | Рисунок 18 |
| Рисунок 19 | Рисунок 20 |

Рис. 7                                                  Рис.8

Рис. 13                                                 Рис.14

Рис. 19                                                 Рис.20

- Литература:

- Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника: Учебное пособие. –Ростов н/Дон: изд-во «Феникс», 2002.

- Основы промышленной электроники /Под ред. В.Г.Герасимова. –М.: Высшая школа, 1986.

- Сборник задач по электротехнике и основам электроники /Под ред. В.Г.Герасимова. –М.: Высщая школа, 1987.

- Полупроводниковые приборы. Диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры: Справочник/А.Б. Гитцкевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков и др. Под ред. А.В. Голомедова. –М.: Радио и связь, 1988.

Приложение 1.

Федеральное агентство по образованию

Волгоградский государственный технический университет

Кафедра «Электротехника»

- Семестровая работа №

- По курсу «Общая электротехника»

- Тема: Полупроводниковые приборы

- Вариант №

- Выполнил:

- Группа:

- Проверил:

- Волгоград, 200_ г.

- Составитель  Николаева Светлана Ивановна

- Полупроводниковые приборы

Задания и методические указания к выполнению семестровой работы по курсу «Общая электротехника»

Редактор

Темплан 2007 г.                                        Поз № 171

Подписано в печать                                Формат 60 (84)  1/16

Бумага газетная. Печать офсетная.  Усл. Печ. Л. 1.  Уч.-из л.

Тираж 200 экз.  Заказ 110

Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)

400131 Волгоград, проспект Ленина, 28

РПК «Политехник» Волгоградского государственного технического университета

400131 Волгоград, ул. Советская,35