Вариант 1

ДИСТАНЦИОННАЯ СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ УГЛА ПОВОРОТА

Предназначена для поворота некоторой оси, называемой исполнительной или выходной, осью, по закону, определяемому другой - командной, или входной осью.

Входная и выходная оси следящей системы связаны соответственно с движками задающего П1 и отрабатывающего П2 потенциометров. Разность снимаемых с них напряжений, пропорциональная ошибке  = 1 - 2 поступает на вход усилителя. Последний управляет работой электрического исполнительного двигателя М. Выходной вал двигателя механически связан через редуктор Р с объектом управления ОУ и движком потенциометра П2.

Элементы системы описываются следующими уравнениями:

элемент сравнения 				 = 1 - 2 ;

потенциометрический преобразователь 	U = k1  ;

усилитель 					Tу dU1/dt + U1 = k2 U ;

двигатель 					Tм d2 /dt2 + d /dt = k3 U1 - k4 Мн ;

редуктор 					2 = k5  ;

где	k1 - коэффициент передачи потенциометрического преобразователя;

k2 – коэффициент передачи усилителя;

k3 = хх/ Uн = nхх /30Uн - коэффициент передачи двигателя;

Uн - номинальное напряжение питания двигателя;

nхх - скорость холостого хода двигателя;

k5 = 1/i - коэффициент передачи редуктора;

i - передаточное отношение редуктора;

k4 = хх/ Мп - коэффициент наклона механической характеристики двигателя;

Mп - пусковой момент двигателя;

Tу - постоянная времени усилителя;

Tм - постоянная времени двигателя.

 - перерегулирование;

tр - время переходного процесса;

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| k1 , В/рад | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| k2 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| i | 1000 | 900 | 800 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 750 | 750 | 1000 |
| Uн , В | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 220 |
| nхх , об/мин | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
| Tу , с | 0,01 | 0,02 | 0,015 | 0,025 | 0,01 | 0,02 | 0,005 | 0,008 | 0,005 | 0,01 |
| Tм ,с | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,1 |
| Mп 10-2 , Нм | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,7 |
| , % | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 30 | 25 |
| tр , с | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,25 |