Вариант 4

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕЧИ

Согласно техническим условиям во внутреннем объеме электрической печи 1 требуется поддерживать постоянную температуру. Температура измеряется термопарой 2. Термо-э. д. с термопары сравнивается с напряжением задающего потенциометра 3 и разностный сигнал усиливается электронным усилителем 4, а затем выходным магнитным усилителем 5. Нагревательный элемент 6, питаемый выходным током магнитного усилителя обогревает печь.

Уравнения элементов системы имеют следующий вид:

Электрическая печь с нагревательным элементом T0 d / dt +  = k0 i ;

Магнитный усилитель 				T1 di / dt + i = k1 Uу;

Электронный усилитель				Uу = k2 U;

Элемент сравнения					U = U0 - UT;

Термопара						T2 dUT / dt + UT = kТ  ;

где	k0 - коэффициент передачи сушильного шкафа;

k1  - коэффициент усиления магнитного усилителя;

k2 - коэффициент усиления электронного усилителя;

kТ - коэффициент передачи термопары;

T0 - постоянная времени объекта управления (электрической печи);

T1 - постоянная времени магнитного усилителя

T2 - постоянная времени термопары

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| k0, 0С/А | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| k1, А/В | 50 | 45 | 40 | 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| k2, | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| kТ, В/ 0С | ,00002 | ,00003 | ,00004 | ,00002 | ,00003 | ,00004 | ,00004 | ,00003 | ,00002 | ,00004 |
| T0, с | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| T1, с | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,1 | 0,15 |
| T2, с | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
| , % | 20 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 |
| tр, с | 1 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 3,0 |