Вариант 5

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ТЕПЛООБМЕННИКА С ПАРОНАГРЕВАТЕЛЕМ

Холодная вода поступает в теплообменник 1 без регулирования расхода и проходя через аппарат нагревается паром. Температура теплой воды  измеряется термопреобразователем 2, включаемым в схему задатчика температуры 3, состоящего из резисторов R1 - R5, и двух потенциометров R6, R7. Перемещением потенциометра R6 задается температура теплой воды. Напряжение рассогласования подается на вход усилителя 4. Сигнал с выхода усилителя подается в катушку соленоида 5, перемещающего золотник пневматического распределителя 6. Последний управляет работой пневматического исполнительного механизма 7 с помощью которого изменяется положение клапана 8, регулирующего подачу пара в теплообменник.

Уравнения элементов системы имеют следующий вид:

Теплообменник 			T0 d/dt +  = k0 ;

Пневмодвигатель с клапаном	Tп d/dt +  = kвkп l;

Соленоид 				Tс dl/dt + l = kс Uу;

Усилитель 				Uу = kу U ;

Элемент сравнения 			U = Uз - UТ;

Термопреобразователь 		UТ = kТ 

где	k0 - коэффициент передачи теплообменника (объекта управления;

kв kп - коэффициенты передачи клапана и пневмодвигателя;

kс - коэффициент передачи соленоида;

kу - коэффициент усиления усилителя;

kТ - коэффициент передачи термопреобразователя;

T0 - постоянная времени теплообменника;

Tп - постоянная времени пневмодвигателя;

Tс - постоянная времени соленоида

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| k0, 0С/рад | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 |
| kв kп, рад/м | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| kс, м/В | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| kу | 200 | 250 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 150 | 250 | 200 |
| kТ, В/ 0C | ,0001 | ,00005 | ,00006 | ,00007 | ,00008 | ,00005 | ,00006 | ,00007 | ,00005 | ,00008 |
| Tо, с | 25 | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 |
| Tп, с | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 |
| Tс, с | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| , % | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| tр, с | 20 | 15 | 10 | 5 | 20 | 15 | 10 | 5 | 20 | 15 |