- Министерство образования и науки Российской федерации

- Волгоградский государственный технический

университет

- Кафедра «Автоматизация производственных процессов»

- ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Методические указания к лабораторной работе

- Волгоград 2011

- УДК 681.523

- Рецензент

канд. техн. наук, доцент кафедры «Процессы и аппараты

химических производств» О. А. Залипаева

- Печатается по решению редакционно-издательского совета

Волгоградского государственного технического университета

Исследование оптимальных систем автоматического управления: метод. указания / сост. О.С. Харькин / ВолгГТУ. – Волгоград, 2011. – 8 с.

Рассматриваются вопросы построения систем оптимального управления. Формулируется задача оптимального быстродействия и моделируется для линейных объектов различных порядков. Рассматривается задача параметрической оптимизации линейной системы автоматического управления.

Для студентов направления 220200 «Автоматизация и управление» по дисциплине «Теория автоматического управления».

Ил. 1. Библиогр.: 4 назв.

| © | Волгоградский государственный |
| --- | --- |
| технический университет, 2011 |  |

- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8к

- ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 1. Цель работы

Ознакомиться с основными положениями теории оптимального управления. Изучение методов параметрической оптимизации. Синтез оптимальных по быстродействию систем автоматического управления.

- 2. Основные положения

В общем случае автоматическая система управления состоит из объекта управления, регулятора и программатора (задающего устройства), вырабатывающего задающее воздействие.

Задача синтеза оптимальной системы состоит в том, чтобы для заданного объекта синтезировать регулятор и программатор, которые в определенном смысле наилучшим образом решают поставленную задачу управления. Оптимальное управление может быть получено в двух видах: в виде оптимальной программы и оптимальной стратегии.

В первом случае решается задача синтеза оптимального программатора. Решение этой задачи связано с определением программного управления, которое является функцией времени. Поскольку при этом система оказывается разомкнутой, то неточности в математической модели объекта управления, неконтролируемые возмущения могут привести к тому, что реальная траектория движения может отличаться от оптимальной.

Во втором случае решается задача синтеза оптимального регулятора. Оптимальное управление задается как функция фазовых координат и входного сигнала, и система управления является замкнутой. Таким образом, сохраняются все достоинства системы, построенной по принципу обратной связи.

Задача синтеза оптимальных систем формулируется как вариационная задача. При этом кроме уравнения объекта управления должны быть заданы ограничения на управление и фазовый вектор, краевые условия и выбран критерий оптимальности.

Уравнение объекта задается в нормальной форме x=f(x,u,t)

или в скалярном виде	 dxidt=fi(x1,…,xn;u1,…,um;t),

где x=(x1,x2,...,xn) – фазовый вектор; u=(u1,u2,...,um) – вектор управления.

На управление и на фазовые координаты могут быть наложены ограничения в виде конечных соотношений – равенств и неравенств, т.е. фазовые координаты должны принадлежать области Xt, а управления должны принадлежать области Ut. Эти ограничения можно записать в общем виде так: x(t)∈Xt,u(t)∈Ut.

Краевые (граничные) условия – ограничения на фазовый вектор в начальный t0 и конечный tf моменты времени записываются так: x(t0)∈X0,x(tf)∈Xf.

Критерий оптимальности, который является числовым показателем качества системы, задается, как правило, в виде функционала J=J(u(t),x(t)).

Задача оптимального управления формулируется следующим образом: при заданных уравнении объекта управления, ограничениях и краевых условиях требуется найти такие программное управление u*(t) или управление с обратной связью u*(x(t),t) и фазовую траекторию x*(t), при которых критерий оптимальности принимает минимальное (или максимальное) значение.

Для решения поставленной задачи используются методы классического вариационного исчисления, метод динамического программирования, принцип максимума.

Одной из наиболее часто встречающихся форм задания цели управления является интегральная J=t0tff0(x,u,t)dt.

Если в функционале f0(x,u,t)=1,   то J=t0tf1dt=tf−t0=tmin.

Эта задача называется задачей оптимального быстродействия и она состоит в синтезе допустимого управления, переводящего объект управления из начальной точки в конечную за минимальное время.

Задача о быстродействии формулируется следующим образом. В n-мерном фазовом пространстве в момент времени t0 задан вектор состояния объекта x(t0); дано его конечное значение в момент времени tf−x(tf). Объект управления описывается уравнением в векторной форме dxdt=f(x,u). На управление накладывается ограничение u≤Umax. Задан функционал быстродействия J=t0tf1dt=tf−t0=tmin. Требуется определить такой вектор управления, при котором время перехода объекта из x(t0) в x(tf) минимально.

Решение задачи с помощью принципа максимума показывает, что время перехода вектора состояния из начального состояния в конечное будет минимальным, если управляющее воздействие скачком принимает значения +Umax,  или −Umax.

Если объект управления описывается линейным дифференциальным уравнением n-го порядка с постоянными коэффициентами и корни его характеристического уравнения вещественные отрицательные или нулевые, то оптимальные управления u*(t) кусочно – постоянны, принимают только крайние значения ± Umax и имеют не более n интервалов постоянства, т.е. не более (n – 1) переключений. Теорема об n интервалах значительно облегчает нахождение оптимальных управлений и для конструирования управляющего устройства необходимо рассчитать моменты переключения.

В ряде случаев структура системы автоматического управления остается неизменной, и задача синтеза сводится к выбору оптимальных параметров динамических звеньев системы – параметрическая оптимизация.

Под режимом параметрической оптимизации понимается процедура целенаправленного изменения одного или нескольких параметров модели таким образом, чтобы для момента модельного времени (t=tк) максимально уменьшить выходной сигнал некоторого звена. Этот выходной сигнал отождествляется с целевой функцией. Источником целевой функции может быть такое звено модели, в выходном сигнале которого опосредовано качество оптимизируемой системы.

Для косвенного анализа качества переходных процессов в замкнутых системах регулирования применяются интегральные оценки качества J=0∞x2dt=min, где x – отклонение координаты от установившегося значения. Этот критерий может быть выбран в качестве целевой функции при параметрической оптимизации.

Так как значение функционала качества изменяется, то возникает необходимость в определении условий экстремума. Методы поиска экстремума подразделяются на регулярные и случайные.

В методе покоординатного спуска производится поочередное изменение координат x1,x2,...,xn и определяются частные экстремумы дJ(x)дxi по каждой из координат, при этом все координаты кроме выбранной закрепляются.

В основу случайного поиска положен известный способ проб и ошибок, в соответствии с которым удачно найденное решение принимается, а неудачное – отвергается.

Изменение оптимизируемых параметров при выполнении работы производится системой моделирования автоматически в соответствии со стратегией, реализованной в выбранном методе оптимизации. В предлагаемой программе реализованы три метода оптимизации: покоординатного спуска; прямого поиска; случайных испытаний.

- 3. Порядок выполнения работы

3.1. Ознакомиться с пакетом СИАМ и методикой работы в нем. Изучить режим параметрической оптимизации.

3.2. В соответствии с заданием набрать структуру исследуемой системы управления. Получить переходную характеристику исходной системы и определить основные показатели качества (время регулирования и перерегулирование). Построить ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой цепи системы. В качестве целевой функции выбрать квадратичный функционал качества, подключив его на выход элемента сравнения. Задав варьируемые параметры, осуществить параметрическую оптимизацию. Построить переходную характеристику системы.

3.3. Ознакомиться с комплексом программ ТАУ 2 и методикой работы на нем.

3.4. Запустить программу оптимального быстродействия “OPTIM”. Структура исследуемой системы представлена на рис. 1. Передаточная функция объекта W(p)=1D(p). D(p) - характеристический многочлен системы степени от 2-х до 5-ти.

Войти в главное меню и в режиме «Формирование элементов схемы» задать параметры исследуемой системы:

порядок – 2; корни D(p) – (- 0,5; - 1); ограничение на управление М = 1; начальные условия: 1, 1.

Задать пункт меню «Данные и результаты счета» и записать рассчитанные параметры. Последовательно переходя к пунктам «Процесс управления» и «Фазовый портрет» построить переходную характеристику и фазовый портрет системы.

3.5. Повторить п. 3.4 для системы третьего порядка. Корни D(p) – (0;

- 0,5; - 1); ограничение на управление М = 1; начальные условия: 1, 1.

3.6. Повторить п.3.4 для объекта второго порядка с передаточной функцией W(p) = K/p2 .

Рис.1

4. Содержание отчета

Структура оптимизируемой системы, исходные и окончательные переходные и частотные характеристики, результаты оптимизации.

Структура системы оптимального управления, передаточные функции объекта управления, результаты счета, переходные характеристики и фазовые портреты систем.

- 5. Контрольные вопросы

1)  В чем состоит идея параметрической оптимизации САУ?

2)  Назовите основные показатели качества систем автоматического регулирования.

3)  Назовите косвенные оценки качества (корневые, частотные и интегральные).

4)  Охарактеризуйте основные методы поиска экстремума.

5)  Дайте общую формулировку задачи оптимального управления.

6)  В чем смысл задачи оптимального быстродействия?

7)  Сформулируйте теорему об n- интервалах.

8)  Запишите уравнение Эйлера.

9) Применение принципа максимума для решения задачи оптимального быстродействия.

10)  Поясните суть метода динамического программирования.

- Список рекомендуемой литературы

1 Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т. 2. Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы: Учеб. Пособие. – М.: Физматлит, 2004. – 464 с.

2 Теория автоматического управления: Учеб. для вузов / С.Е. Душин, Н.С. Зотов, Д.Х. Имаев и др.; Под ред. В. Б. Яковлева. – 2-е изд., перераб. - М.: Высш. шк., 2005. – 566 с.

3 Востриков А.С. Теория автоматического регулирования: Учеб. пособие для вузов / А.С. Востриков, Г.А. Французова. – 2-е изд. - М.: Высш. шк., 2006. – 365 с.

4 Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления. / В.А. Бесекерский, Е.П. Попов. – изд. 4-е перераб. и доп. – СПб.: Профессия, 2003. – 752 с.

- Олег Сергеевич Харькин

- ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Методические указания к лабораторной работе

- Темплан 2011 г. Поз. №

Подписано в печать             2011. Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная.

Гарнитура Times. Печать офсетная. Усл. печ. Л. 1,0.

Тираж 100 экз. Заказ

- Волгоградский государственный технический университет

400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 28, корп. 1

- Отпечатано в типографии ИУНЛ ВолгГТУ

400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 28, корп. 7