СЕМЕСТРОВАЯ РАБОТА

1.ТОПЛИВО, ГАЗОВЫЕ СМЕСИ И ТЕПЛОЕМКОСТЬ

В промышленной печи при постоянном давлении сжигают топливо. В качестве окислителя используют воздух с температурой Т1. Заданы коэффициенты избытка воздуха α  и коэффициент полноты сгорания топлива ξ.

Определить теоретическое значение максимальной температуры горения Т2. Теплотой, вносимой топливом, пренебречь.

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СЕМЕСТРОВОЙ РАБОТЫ

1. Вид топлива, температура Т1, коэффициенты α и ξ берутся из таблицы 1 в соответствии с вариантом работы (ВАРИАНТ ПО НОМЕРУ В ЖУРНАЛЕ).

2. Характеристики топлива берутся из таблицы 2.

3. Формулы средних изохорных массовых теплоемкостей приведены в таблице 3.

4. Результаты расчета сводятся в таблицу 4.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называется теплотой сгорания топлива? Чем отличаются высшая и низшая теплоты сгорания топлива?

2. Как определяются теоретически необходимое количество воздуха и состав продуктов сгорания?

3. Что называется коэффициентом избытка воздуха и от чего зависит его выбор?

4. Напишите уравнение теплового баланса печи.

5. Что понимается под термином «газовая смесь» и каковы способы задания ее состава?

6. Что такое парциальное давление компонента в смеси?

7. Как определяется газовая постоянная смеси и каков ее физический смысл?

8. Напишите уравнение состояния для одного кг идеального газа и для произвольной массы идеального газа.

9. Как связаны между собой изобарная и изохорная теплоемкости?

10. Как определяется теплоемкость газовой смеси?

11. Что называется парциальным (приведенным) объемом компонента смеси?

Таблица 1

| № варианта | Вид топлива | Т1, К | α | ξ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бензин | 630 | 1,0 | 0,95 |
| 2 | бензин | 635 | 1,05 | 0,96 |
| 3 | бензин | 640 | 1,1 | 0,97 |
| 4 | пропан | 680 | 1,15 | 0,96 |
| 5 | пропан | 690 | 1,2 | 0,98 |
| 6 | керосин | 520 | 1,0 | 0,85 |
| 7 | керосин | 530 | 1,05 | 0,86 |
| 8 | керосин | 540 | 1,1 | 0,9 |
| 9 | бутан | 700 | 1,15 | 0,97 |
| 10 | бутан | 710 | 1,2 | 0,98 |
| 11 | этанол | 660 | 1,0 | 0,9 |
| 12 | этанол | 665 | 1,05 | 0,91 |
| 13 | этанол | 670 | 1,1 | 0,92 |
| 14 | этанол | 675 | 1,15 | 0,93 |
| 15 | этанол | 680 | 1,2 | 0,94 |
| 16 | метанол | 660 | 1,0 | 0,91 |
| 17 | метанол | 665 | 1,05 | 0,92 |
| 18 | метанол | 670 | 1,1 | 0,93 |
| 19 | метанол | 675 | 1,15 | 0,94 |
| 20 | метанол | 680 | 1,2 | 0,95 |
| 21 | соляровое масло | 1000 | 1,2 | 0,95 |
| 22 | соляровое масло | 1010 | 1,25 | 0,96 |
| 23 | соляровое масло | 1020 | 1,3 | 0,97 |
| 24 | соляровое масло | 1030 | 1,35 | 0,98 |
| 25 | соляровое масло | 1040 | 1,4 | 0,91 |
| 26 | соляровое масло | 1050 | 1,45 | 0,92 |
| 27 | соляровое масло | 1060 | 1,5 | 0,93 |
| 28 | соляровое масло | 1070 | 1,55 | 0,94 |
| 29 | соляровое масло | 1100 | 1,6 | 0,96 |
| 30 | мазут | 1000 | 1,5 | 0,93 |
| 31 | мазут | 1010 | 1,55 | 0,94 |
| 32 | мазут | 1020 | 1,6 | 0,945 |
| 33 | мазут | 1040 | 1,65 | 0,95 |
| 34 | мазут | 1050 | 1,7 | 0,955 |
| 35 | мазут | 1080 | 1,75 | 0,96 |

Таблица 2

Состав и теплота сгорания различных топлив

| Топливо | СP | HP | OP | QН, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензин | 0,85 | 0,15 | - | 45000 |
| Керосин | 0,86 | 0,14 | - | 43150 |
| Соляровое масло | 0,865 | 0,135 | - | 42300 |
| Мазут | 0,87 | 0,13 | - | 40650 |
| Этанол | 0,52 | 0,13 | 0,35 | 27100 |
| Метанол | 0,375 | 0,125 | 0,5 | 20060 |
| Пропан | 0,818 | 0,182 | - | 46400 |
| Бутан | 0,827 | 0,173 | - | 45800 |

Таблица 3

Формулы средних изохорных массовых теплоемкостей (сv)

| Газ | Теплоемкость, кДж/кгК | R, кДж/кгК |
| --- | --- | --- |
| Воздух | 0,691 + 7,1∙10-5∙Т | 0,287 |
| СО2 | 0,775 + 11,7∙10-5∙Т | 0,189 |
| Н2О (пар) | 1,328 + 28,07∙10-5∙Т | 0,462 |
| N2 | 0,716 + 7,54∙10-5∙Т | 0,297 |
| O2 | 0,628 + 6,75∙10-5∙Т | 0,260 |

Таблица 4

Результаты расчета

| СР, ВОЗД | mOВОЗД | ξQН +QO | mВОЗД | mП.СГ | СР, П.СГ (формула) | Т2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кДжкг⋅К | кгкг | кДжкг | кгкг | кгкг |  | К |

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ СЕМЕСТРОВОЙ РАБОТЫ

В промышленной печи при постоянном давлении сжигают мазут. В качестве окислителя  используется  воздух с  температурой 680 К.  Коэффициент  избытка воздуха α = 1,8. Коэффициент полноты сгорания топлива ξ. = 0,98.

1. Максимальная теоретическая температура сгорания находится с помощью уравнения теплового баланса:

ξQН + QO = QП. СГ,

где  QO – теплота, вносимая окислителем;

QН – низшая теплота сгорания топлива;

ξ – коэффициент полноты сгорания топлива;

QП. СГ – теплота, полученная продуктами сгорания.

2. Находим теплоту, выделяющуюся при сжигании топлива (ξQН).

2.1. Из таблицы 2 берется значение QН:

QН = 40650 кДжкг.

2.2. Из таблицы 1 берется значение ξ (в нашем примере ξ = 0,98).

2.3.                  ξ·QН = 0,98·40650 = 39837 кДжкг.

3. Находим теплоту, вносимую окислителем:

QO = СР, ВОЗД · mВОЗД · Т1 .

3.1. Определяем среднюю изохорную массовую теплоемкость воздуха по формуле, приведенной в таблице 3:

СV Возд.  = 0,691 + 7,1∙10-5∙680 = 0, 739 кДжкг⋅К

(Т1 берется из таблицы 1).

3.2. Вычисляем среднюю изобарную массовую теплоемкость по формуле Майера:

СP Возд = СV Возд + R = 0,739 + 0,287 = 1,026 кДжкг⋅К

(значения R приведены в таблице 3).

3.3. Определяем теоретически необходимую массу воздуха:

mOВОЗД  =  2,67⋅СР+8⋅НР−ОР0,23=2,67⋅0,87+8⋅0,13−00,23 = 14,62 кгкг,

где СР, НР, ОР – доли компонентов топлива (см. таблицу 2).

3.4. Определяем действительную массу воздуха:

mВОЗД = α· mOВОЗД = 1,8·14,62 = 26,3 кгкг.

3.5. Определяем QO:

QO = 1,026·26,3·680 = 18349 кДжкг.

4. Вычисляем теплоту, внесенную окислителем и сгоревшим топливом:

ξQН + QO = 39837 + 18349 = 58186 кДжкг.

5. Находим теплоту продуктов сгорания (QП. СГ.):

QП. СГ = СP П. СГ. · mП. СГ. · Т2

(Т2 – искомое теоретическое значение максимальной температуры горения).

5.1. Определяем массу продуктов сгорания:

mП. СГ. = 1 + mВОЗД = 1 + 26,3 = 27,3кгкг.

5.2. Вычисляем массовые доли компонентов в продуктах сгорания:

gCO2=mCO2mП.СГ=3,67⋅СРmП.СГ=3,67⋅0,8727,3=0,117

gН2О=mН2ОmП.СГ=9⋅НРmП.СГ=9⋅0,1327,3=0,043

gO2=mO2mП.СГ=0,23(α−1)mвоздomП.СГ=0,23(1,8−1)14,6227,3=0,099

gN2=mN2mП.СГ=0,77⋅α⋅mвоздomП.СГ=0,77⋅1,8⋅14,6227,3=0,742

5.3. Находим среднюю изобарную массовую теплоемкость продуктов сгорания по формуле:

СР П. СГ  = gco2⋅сPCO2+ gн2о⋅сPН2О + go2⋅сPO2+ gN2⋅сPN2

Изобарные теплоемкости компонентов продуктов сгорания находим с использованием данных таблицы 3. Например, при Т = Т2  для СО2 имеем:

сvсо2= 0,775 + 11,7∙10-5∙Т2    кДжкг⋅К ;                R = 0,189 кДжкг⋅К.

В соответствии с формулой Майера имеем:

срсо2= сvсо2+ R = 0,775 + 11,7∙10-5∙Т2    +  0,189 = 0,964 + 11,7∙10-5∙Т2 .

Таким образом

СР П. СГ  = 0,117(0,964 + 11,7∙10-5∙Т2) + 0,043(1,79 + 28,07∙10-5∙Т2) + 0,099(0,888 + 6,75∙10-5∙Т2) + 0,742(1,013 + 7,54∙10-5∙Т2) = 1,029 + 8,839∙10-5∙Т2

5.4. Находим выражение для определения теплоты продуктов сгорания:

QП. СГ = (1,029 + 8,839∙10-5∙Т2) ∙27,3∙ Т2

6.Для определения максимальной теоретической температуры горения (Т2) используем уравнение теплового баланса

58186 = (1,029 + 8,839∙10-5∙Т2) ∙27,3∙ Т2

из которого получим квадратное уравнение (предварительно сократив на 27,3 левую и правую часть исходного выражения) для определения температуры Т2.

8,839∙10-5∙(Т2)2 + 1,029∙ Т2 – 2131 = 0.

Т2=−1,029±(1,029)2+4⋅8,839⋅10−5⋅21312⋅8,839⋅10−5

В соответствии с физическим смыслом (Т2 > 0) выбираем корень уравнения:

Т2 = 1794 К

Результаты расчетов заносим в таблицу 4.

2. «Гидравлика»

Для заданного трубопровода определить   геометрический напор Нг, который обеспечит требуемый расход жидкости Q. Установленный на трубопроводе вентиль полностью открыт.

l1

l2

d1

d2

Hг

Рис. 1

Таблица 1

Параметры трубопровода (рис. 1)

| Вариант по номеру в журнале | l1 | l2 | d1 | d2 | Q | t | Δ | Жидкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | мм | мм | л/с | oC | мм |  |
| 1 | 5 | 15 | 16 | 25 | 1,0 | 20 | 0,05 | Вода |
| 2 | 7 | 16 | 20 | 28 | 1,5 | 20 | 0,06 | Глицерин |
| 3 | 8 | 18 | 25 | 30 | 2,0 | 10 | 0,08 | Циклопентан |
| 4 | 10 | 20 | 28 | 32 | 2,4 | 10 | 0,1 | Анилин |
| 5 | 12 | 22 | 30 | 35 | 2,8 | 20 | 0,15 | Спирт этиловый |
| 6 | 14 | 23 | 32 | 40 | 3,0 | 15 | 0,2 | Спирт метиловый |
| 7 | 15 | 25 | 35 | 45 | 4,0 | 10 | 0,3 | Вода |
| 8 | 18 | 27 | 40 | 50 | 5,0 | 20 | 0,4 | Керосин |
| 9 | 19 | 30 | 45 | 56 | 6,0 | 15 | 0,6 | Бензин |
| 10 | 20 | 32 | 50 | 60 | 8,0 | 20 | 0,8 | Дизельное топливо |

d1

d2

Hг

l1

l2

Рис. 2

Таблица 2

Параметры трубопровода (рис. 2)

| Вариант | l1 | l2 | d1 | d2 | Q | t | Δ | Жидкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | мм | мм | л/с | oC | мм |  |
| 1 | 25 | 15 | 85 | 45 | 4,0 | 30 | 0,05 | Вода |
| 2 | 27 | 16 | 90 | 48 | 4,5 | 40 | 0,06 | Глицерин |
| 3 | 28 | 18 | 100 | 50 | 4,0 | 20 | 0,08 | Циклопентан |
| 4 | 30 | 20 | 105 | 52 | 4,4 | 10 | 0,1 | Анилин |
| 5 | 34 | 22 | 110 | 55 | 4,8 | 20 | 0,15 | Спирт этиловый |
| 6 | 40 | 23 | 114 | 50 | 5,0 | 15 | 0,2 | Спирт метиловый |
| 7 | 45 | 15 | 120 | 55 | 6,0 | 40 | 0,3 | Вода |
| 8 | 48 | 17 | 125 | 60 | 7,0 | 20 | 0,4 | Керосин |
| 9 | 50 | 20 | 132 | 70 | 8,0 | 20 | 0,6 | Бензин |
| 10 | 55 | 22 | 140 | 75 | 9,0 | 20 | 0,8 | Дизельное топливо |

d1

d2

Hг

l2

l1

Рис. 3.

Таблица 3

Параметры трубопровода (рис. 3)

| Вариант | l1 | l2 | d1 | d2 | Q | t | Δ | Жидкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | мм | мм | л/с | oC | мм |  |
| 1 | 35 | 15 | 45 | 85 | 4,0 | 30 | 0,07 | Вода |
| 2 | 27 | 26 | 48 | 90 | 4,5 | 40 | 0,06 | Глицерин |
| 3 | 28 | 18 | 50 | 100 | 4,0 | 20 | 0,09 | Циклопентан |
| 4 | 30 | 20 | 52 | 100 | 4,4 | 10 | 0,05 | Анилин |
| 5 | 24 | 22 | 55 | 110 | 4,8 | 20 | 0,1 | Спирт этиловый |
| 6 | 40 | 23 | 50 | 114 | 5,0 | 15 | 0,2 | Спирт метиловый |
| 7 | 35 | 18 | 55 | 120 | 6,0 | 40 | 0,2 | Вода |
| 8 | 48 | 17 | 60 | 125 | 7,0 | 20 | 0,3 | Керосин |
| 9 | 40 | 25 | 70 | 132 | 8,0 | 20 | 0,5 | Бензин |
| 10 | 45 | 20 | 75 | 140 | 9,0 | 20 | 0,6 | Дизельное топливо |

Таблица 4

Приближенные значения коэффициентов местных сопротивлений при турбулентном режиме течения

| Местное сопротивление | Значение коэффициента |
| --- | --- |
| Вход в трубопровод | ξвх = 0,5 |
| Выход из трубопровода | ξвых = 1,0 |
| Вентиль полностью открытый | ξв = 5,0 |
| Внезапное расширение (d1 < d2) | ξВР=1−d12d222 |
| Внезапное сужение (d1 > d2) | ξВС=0,51−d22d12 |
| Поворот трубы на 90о | ξпов = 1,1 |

Таблица 5

Значение кинематических коэффициентов вязкости (ν) некоторых жидкостей

| Жидкость | Температура, оС | Значение коэффициента, м2/с |
| --- | --- | --- |
| Анилин | 10 | 6,31∙10-6 |
| Бензин | 15 20 | 0,93∙10-6 0,71∙10-6 |
| Вода | 10 20 30 40 | 1,31∙10-6 1,01∙10-6 0,8∙10-6 0,65∙10-6 |
| Глицерин | 20 40 | 1,18∙10-6 0,27∙10-6 |
| Дизельное топливо | 20 | 0,94∙10-6 |
| Керосин | 20 | 1,82∙10-6 |
| Спирт метиловый | 15 | 0,72∙10-6 |
| Спирт этиловый | 20 | 1,5∙10-6 |
| Циклопентан | 10 20 | 0,65∙10-6 0,59∙10-6 |