Задание для гр. МЗБ-392С                      МАХП

1. Ананов Роман Сергеевич

1. Рассчитать  абсорбер  для  улавливания  НCl  из  воздушной  смеcи  водой при  следующих  условиях:

1.Производительность  по  газу  при  нормальных условиях      V0 = 1200 м3/ч.

2.Концентрация  НCl  в  воздухе  при  нормальных  условиях:

- на  входе  в  абсорбер                                                       ун = 0,022 кг/м3;

- на  выходе  из  абсорбера                                                ук = 0,011 кг/м3.

3.Содержание НCl  в  воде, подаваемой  в  абсорбер  xн = 0,001% мас.

4.Абсорбция  изотермическая , средняя  температура  потоков  в  абсорбере      t = 20 0C.

5.Абсорбер  насадочный  (насадка  кольца  Рашига  15x15 мм керам.).

2. Белецкий Никита Олегович

1. Рассчитать  ректификационную  колонну  непрерывного  действия  для  разделения  бинарной  смеси  вода-уксусная кислота  по следующим  исходным  данным:

1) Производительность  по  исходной  смеси                      F = 0,64 кг/с;

2) Содержание  легколетучего  компонента:

- в  исходной  смеси                                                            xf = 35,0% мас.;

- в  дистилляте                                                                     xр = 68,0% мас.;

- в  кубовом  остатке                                                           xw = 5,0% мас.;

3) Давление  в  паровом  пространстве  дефлегматора    P = 0,1МПа.

4) Колонна  тарельчатая  (ситчатая).

3. Бондарев Евгений Юрьевич

1. Рассчитать  абсорбер  для  улавливания  НCl  из  воздушной  смеcи  водой при  следующих  условиях:

1.Производительность  по  газу  при  нормальных условиях      V0 = 500 м3/ч.

2.Концентрация  НCl  в  воздухе  при  нормальных  условиях:

- на  входе  в  абсорбер                                                       ун = 0,035 кг/м3;

- на  выходе  из  абсорбера                                                ук = 0,021 кг/м3.

3.Содержание НCl  в  воде, подаваемой  в  абсорбер  xн = 0,002% мас.

4.Абсорбция  изотермическая , средняя  температура  потоков  в  абсорбере      t = 25 0C.

5.Абсорбер  насадочный  (насадка  кольца  Рашига  50x50 мм керам.).

4. Завражин Денис Викторович

1. Рассчитать  ректификационную  колонну  непрерывного  действия  для  разделения  бинарной  смеси   метанол-вода  по  следующим  данным:

1) Производительность  по  исходной  смеси                 F = 0,6 кг/с.

2) Содержание  легколетучего  компонента:

- в  исходной  смеси                                                              xf = 50,0% мас.;

- в  дистилляте                                                                       xр = 85,0% мас.;

- в  кубовом  остатке                                                             xw = 2,5% мас.

3) Давление  в  паровом  пространстве  дефлегматора    P = 0,1 МПа.

4) Колонна  тарельчатая  (ситчатая).

5. Кобозев Егор Владиславович

1. Рассчитать  абсорбер  для  улавливания  аммиака  из  воздушной  смеcи  водой при  следующих  условиях:

1.Производительность  по  газу  при  нормальных условиях      V0 = 1000 м3/ч.

2.Концентрация  аммиака  в  воздухе  при  нормальных  условиях:

- на  входе  в  абсорбер                                                       ун = 0,025 кг/м3;

- на  выходе  из  абсорбера                                                ук = 0,01 кг/м3.

3.Содержание аммиака  в  воде, подаваемой  в  абсорбер  xн = 0,001% мас.

4.Абсорбция  изотермическая , средняя  температура  потоков  в  абсорбере      t = 22 0C.

5.Абсорбер  насадочный  (насадка  кольца  Рашига  15x15 мм керам.).

6. Мирнова Тамара Александровна

1. Рассчитать  абсорбер  для  улавливания  аммиака  из  воздушной  смеcи  водой при  следующих  условиях:

1.Производительность  по  газу  при  нормальных условиях      V0 = 600 м3/ч.

2.Концентрация  аммиака  в  воздухе  при  нормальных  условиях:

- на  входе  в  абсорбер                                                       ун = 0,018 кг/м3;

- на  выходе  из  абсорбера                                                ук = 0,05 кг/м3.

3.Содержание аммиака  в  воде, подаваемой  в  абсорбер  xн = 0,005% мас.

4.Абсорбция  изотермическая , средняя  температура  потоков  в  абсорбере      t = 20 0C.

5.Абсорбер  насадочный  (насадка  кольца  Рашига  35x35 мм керам.).

7. Морозова Мария Владимировна

1. Рассчитать сушилку  с  псевдоожиженным  слоем  для  высушивания  влажного  фосфорита  нагретым  воздухом  при  следующих  условиях:

1) Производительность  сушилки  по  высушенному материалу        Gк = 1,0 кг/c.

2) Влажность  фосфорита:

- начальная                                                               wн = 12%;

- конечная                                                                 wк = 3,5%.

3) Температура  влажного  материала                   1= 20 0С;

4) Давление  в  сушилке                          -                  атмосферное.

5) Температура  воздуха  после  калорифера                t1 = 125 0C.

6) Содержание  фракций  частиц  в  материале:

- диаметром  от                                                     7,0  до  5,5 мм  -  40%;

- диаметром  от                                                     5,5  до  3,3 мм  -  60%.

7) Удельные  потери  тепла  в  окружающую  среду  на  1кг  испаренной  влаги  qп =20,4 кДж /кг ( что  соответствует  примерно  1% тепла, затрачиваемого  на  испарение  1кг  воды ).

8) Параметры  свежего  воздуха:

- температура                                                                    t0 = 22 0C;

- относительная  влажность                                           70%.

8. Мышкин Антон Андреевич

1. Рассчитать  барабанную  сушилку  с  подъемно-лопастными перевалочными  устройствами  для  высушивания  известняка  топочными  газами  при  следующих  условиях:

1) Производительность  сушилки  по  высушенному материалу             Gк = 5,0 кг/c.

2) Влажность  известняка:

- начальная                                                               wн = 17,0%;

- конечная                                                                 wк = 5,0%.

3) Температура  влажного  материала                   1= 20 0С.

4) Топливо                                                                 природный  газ.

5) Температура  топочных  газов:

- на  входе  в  барабан                                                tсм = 300 0С;

- на  выходе из  барабана                                             t2 = 110 0С.

6) Содержание  фракций  частиц  в  материале:

- диаметром  от                                                        16,0  до  10,0 мм  -  40%;

- диаметром  от                                                        10,0  до 8,5 мм  -  60%.

7) Удельные  потери  тепла  в  окружающую  среду  на  1кг  испаренной  влаги  qп =22,6 кДж /кг ( что  соответствует  примерно  1% тепла, затрачиваемого  на  испарение  1кг  воды ).

8) Параметры  свежего  воздуха:

- температура                                                                    t0 = 21 0C;

- относительная  влажность                                           70%.

9. Свистунов Дмитрий Александрович

1. Рассчитать сушилку  с  псевдоожиженным  слоем  для  высушивания  влажного  песка  нагретым  воздухом  при  следующих  условиях:

1) Производительность  сушилки  по  высушенному материалу              Gк = 1,2 кг/c.

2) Влажность  песка:

- начальная                                                               wн = 20%;

- конечная                                                                 wк = 5,0%.

3) Температура  влажного  материала                   1= 18 0С.

4) Давление  в  сушилке                          -                  атмосферное.

5) Температура  воздуха  после  калорифера                t1 = 130 0C.

6) Содержание  фракций  частиц  в  материале:

- диаметром  от                                                     10,0  до  9,0 мм  -  60%;

- диаметром  от                                                     9,0  до  6,0 мм  -  40%.

7) Удельные  потери  тепла  в  окружающую  среду  на  1кг  испаренной  влаги  qп =21,8 кДж /кг ( что  соответствует  примерно  1% тепла, затрачиваемого  на  испарение  1кг  воды ).

8) Параметры  свежего  воздуха:

- температура                                                                    t0 = 22 0C;

- относительная  влажность                                           70%.

10. Хижкин Руслан Андреевич

1. Рассчитать  ректификационную  колонну  непрерывного  действия  для  разделения  бинарной  смеси   метанол-вода  по  следующим  данным:

1) Производительность  по  исходной  смеси                 F = 0,82 кг/с.

2) Содержание  легколетучего  компонента:

- в  исходной  смеси                                                              xf = 55,0% мас.;

- в  дистилляте                                                                       xр = 95,0% мас.;

- в  кубовом  остатке                                                             xw = 10,0% мас.

3) Давление  в  паровом  пространстве  дефлегматора    P = 0,1 МПа.

4) Колонна  насадочная  (кольца Рашига 25x25 мм керам.)

11. Шевченко Алёна Владимировна

1. Рассчитать сушилку  с  псевдоожиженным  слоем  для  высушивания  влажного  сланца  нагретым  воздухом  при  следующих  условиях:

1) Производительность  сушилки  по  высушенному материалу              Gк = 1,4 кг/c.

2) Влажность  сланца:

- начальная                                                               wн = 12%;

- конечная                                                                 wк = 2,0%.

3) Температура  влажного  материала                   1= 21 0С.

4) Давление  в  сушилке                          -                  атмосферное.

5) Температура  воздуха  после  калорифера                t1 = 120 0C.

6) Содержание  фракций  частиц  в  материале:

- диаметром  от                                                     8,0  до  6,0 мм  -  30%;

- диаметром  от                                                     6,0  до  4,0 мм  -  70%.

7) Удельные  потери  тепла  в  окружающую  среду  на  1кг  испаренной  влаги  qп =22,9 кДж /кг ( что  соответствует  примерно  1% тепла, затрачиваемого  на  испарение  1кг  воды ).

8) Параметры  свежего  воздуха:

- температура                                                                    t0 = 25 0C;

- относительная  влажность                                           80%.

12. Шевченко Вадим Вадимович

1. Рассчитать  барабанную  сушилку  с  подъемно-лопастными перевалочными  устройствами  для  высушивания  руды железной (магнитогорской)  топочными  газами  при  следующих  условиях:

1) Производительность  сушилки  по  высушенному материалу             Gк = 3,9 кг/c.

2) Влажность  руды железной (магнитогорской):

- начальная                                                               wн = 16,2%;

- конечная                                                                 wк = 3,5%.

3) Температура  влажного  материала                   1= 19 0С.

4) Топливо                                                                 природный  газ.

5) Температура  топочных  газов:

- на  входе  в  барабан                                                tсм = 300 0С;

- на  выходе из  барабана                                             t2 = 105 0С.

6) Содержание  фракций  частиц  в  материале:

- диаметром  от                                                        20,0  до  18,5 мм  -  50%;

- диаметром  от                                                        18,5  до 12,0 мм  -  50%.

7) Удельные  потери  тепла  в  окружающую  среду  на  1кг  испаренной  влаги  qп =22,6 кДж /кг ( что  соответствует  примерно  1% тепла, затрачиваемого  на  испарение  1кг  воды ).

8) Параметры  свежего  воздуха:

- температура                                                                    t0 = 20 0C;

- относительная  влажность                                           85%.