# Приложение №4.

## П.4. ЗАДАНИЕ  1-12

Рассчитать необходимую поверхность кожухотрубчатого теплообменного аппарата в межтрубном пространстве, которого при атмосферном давлении конденсируются пары органической жидкости в количестве  G, кг/час. Тепло конденсации отводится водой с начальной температурой   Tн , и температурой на выходе  Тк  . Подобрать нормализованный теплообменный аппарат.

## П.4. ЗАДАНИЕ   13-24

В трубном пространстве кипятильника при атмосферном давлении испаряется  G,  кг/час  рабочей среды. Насыщенный водяной пар конденсируется в межтрубном пространстве  на наружной поверхности труб при абсолютном давлении Р, Па. Определить необходимую поверхность теплопередачи и расход греющего пара. Подобрать нормализованный теплообменный аппарат.

## П.4. ЗАДАНИЕ    25-35

Рассчитать и подобрать нормализованный теплообменный аппарат для охлаждения  G,  кг/час   рабочей среды от  Tн      до        Тк .

## П.4. ЗАДАНИЕ    36-45

Рассчитать и подобрать нормализованный теплообменный аппарат для нагревания  G,  кг/час   рабочей среды от  Tн      до        Тк   .

Номер варианта выбирается по списку в групповом журнале

| РАБОЧАЯ СРЕДА | НАЗНАЧЕНИЕ И ТИП АППАРАТА |  | РАСХОД G10-3 , кг/час | ТЕМПЕРАТУРА |  | ДАВЛЕНИЕ P10-5, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tн , 0С | Tк , 0С |  |
| 1 Ацетон | КОНДЕНСАТОР | КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ | 15 | 15 | 30 | ------ |
| 2 Бензол |  |  | 12.0 | 15 | 30 | ------ |
| 3 Бутанол |  |  | 11.0 | 18 | 35 | ------ |
| 4 Изобутанол |  |  | 10.0 | 20 | 45 | ------ |
| 5 5 Изопропанол |  |  | 8.0 | 22 | 40 | ------ |
| 6 Метанол |  |  | 16.0 | 20 | 35 | ------ |
| 7 Сероуглерод |  |  | 14.0 | 15 | 25 | ------ |
| 8 Толуол |  |  | 13.0 | 25 | 45 | ------ |
| 9 Уксусная к-та |  |  | 10.0 | 20 | 40 | ------ |
| 10 ЧХУ |  |  | 9.0 | 22 | 38 |  |
| 11 Этанол |  |  | 14.6 | 18 | 30 | ------ |
| 12 Этилацетат |  |  | 12.5 | 16 | 32 | ------ |
| 13 Ацетон | ИСПАРИТЕЛЬ | КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ | 10.5 |  |  | 1.2 |
| 14 Бензол |  |  | 12.6 |  |  | 1.6 |
| 15 Бутанол |  |  | 16.0 |  |  | 3.2 |
| 16 Изобутанол |  |  | 11.5 |  |  | 3.0 |
| 17 Изопропанол |  |  | 17.2 |  |  | 1.5 |
| 18 Метанол |  |  | 10.6 |  |  | 1.4 |
| 19 Сероуглерод |  |  | 15.0 |  |  | 1.2 |
| 20 Толуол |  |  | 9.5 |  |  | 2.5 |
| 21Уксусная к-та |  |  | 11.0 |  |  | 3.5 |
| 22 ЧХУ |  |  | 15.6 |  |  | 1.8 |
| 23 Этанол |  |  | 17.0 |  |  | 2.0 |
| 24 Этилацетат |  |  | 14.0 |  |  | 2.2 |
| 25 Ацетон | ХОЛОДИЛЬНИК | КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ | 15.0 | 50 | 20 |  |
| 26 Бензол |  |  | 10.6 | 75 | 25 |  |
| 27 Бутанол |  |  | 14.8 | 100 | 35 |  |
| 28 Дихлорэтан |  |  | 12.5 | 83 | 30 |  |
| 29 Изобутанол |  |  | 10.0 | 108 | 35 |  |
| 30 Изопропанол |  |  | 9.0 | 80 | 25 |  |
| 31 Метан |  |  | 11.6 | 90 | 30 |  |
| 32 Метанол |  |  | 12.0 | 50 | 20 |  |
| 33 Сероуглерод |  |  | 15.0 | 45 | 25 |  |
| 34 Толуол |  |  | 16.5 | 95 | 25 |  |
| 35 Этанол |  |  | 18.4 | 60 | 30 |  |
| 36 Воздух | НАГРЕВАТЕЛЬ | КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ | 15.0 | 20 | 90 |  |
| 37 Бензол |  |  | 12.8 | 20 | 70 |  |
| 38 Бутанол |  |  | 25.0 | 25 | 100 |  |
| 39 Дихлорэтан |  |  | 18.0 | 30 | 80 |  |
| 40 Метанол |  |  | 16.6 | 20 | 50 |  |
| 41 Сероуглерод |  |  | 17.2 | 10 | 40 |  |
| 42 Толуол |  |  | 20.2 | 20 | 100 |  |
| 43 Хлорбензол |  |  | 11.0 | 25 | 70 |  |
| 44 Хлорметил |  |  | 13.8 | 15 | 50 |  |
| 45 ЧХУ |  |  | 20.0 | 30 | 75 |  |