Абсорбция

В насадочном абсорбере чистой водой поглощается целевой компонент из его смеси с воздухом при давлении П и температуре t. Расход газа Vc ( при нормальных условиях: 0С, 760 мм.рт.ст.), начальное содержание А в газе yн, степень извлечения А равна п. Коэффициент избытка орошения , коэффициент смачивания , коэффициент массопередачи К. Определить расход воды, диаметр абсорбера и высоту насадки. Принять рабочую скорость  газа =0,8з, где з- скорость газа в точке захлебывания.

| № | Размер насадки мм | Целевой компо- нент А | П МПа | t, С | Vc, м3/ч | yн, % | п, % |  |  | К106 кмоль м2чПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольца Рашига керам 15х15х2 | Ацетилен | 1,2 | 10 | 500 | 11 | 93 | 1,3 | 0,95 | 0,4 |
| 2 |  |  | 1,1 | 10 | 600 | 10 | 94 |  |  | 0,5 |
| 3 | Кольца Паля керам 25х25х3 |  | 1,0 | 5 | 700 | 9 | 95 |  |  | 0,6 |
| 4 |  |  | 1,2 | 10 | 800 | 8 | 96 |  |  | 0,7 |
| 5 | Седла Берля керам 20х20 |  | 1,1 | 12 | 900 | 7 | 97 |  |  | 0,8 |
| 6 |  |  | 1,0 | 5 | 1000 | 6 | 92 |  |  | 0,9 |
| 7 | Кольца Рашига керам 25х25х3 | Хлор | 0,2 | 5 | 1000 | 6 | 95 | 1,4 | 0,90 | 0,9 |
| 8 |  |  | 0,3 | 10 | 900 | 7 | 94 |  |  | 1,0 |
| 9 | Кольца Паля керам 35х35х4 |  | 0,4 | 12 | 800 | 8 | 93 |  |  | 1,1 |
| 10 |  |  | 0,5 | 15 | 700 | 9 | 92 |  |  | 0,7 |
| 11 | Седла Берля керам 25х25 |  | 0,6 | 18 | 600 | 10 | 91 |  |  | 0,8 |
| 12 |  |  | 0,7 | 20 | 500 | 11 | 90 |  |  | 0,9 |

Вариант задания выбирается по списку в журнале.

| Структура контрольной работы: Титульный лист Оглавление Введение 1Расчет абсорбера 2 Описание принципа действия аппарата 3 Эскиз аппарата | Прим. Эскиз аппарата выполняется на листе формата А4 с основными конструктивными элементами согласно определенным геометрическим характеристикам абсорбера с указанием технологических потоков. |
| --- | --- |