Индивидуальные варианты задания на контрольную работу

по дисциплине «Технологические процессы в сервисе»:

Абсорбция

В насадочном абсорбере чистой водой поглощается целевой компонент из его смеси с воздухом при давлении П и температуре t. Расход газа V0 (при нормальных условиях: 0°С, 760 мм.рт.ст.), начальное содержание А в газе yн, степень извлечения А равна hп. Коэффициент избытка орошения j. Задавшись коэффициентом массопередачи К, определить расход воды, диаметр и высоту абсорбера, гидравлическое сопротивление аппарата. Принять рабочую скорость  газа w=0,8wз, где wз- скорость газа в точке захлебывания.

Таблица А - Исходные данные к контрольной работе по разделу «Абсорбция»

| № | Размер насадки, мм | Целевой компо- нент А | П, МПа | t, °С | V0, м3/ч | yн, % | hп, % | j | К∙106 Кмоль м2ч∙Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Седла Инталлокс керам. 35х45 | Хлор | 0,5 | 7 | 700 | 10 | 94 |  | 0.8 |
| 2 | Седла Берля керам. 50х60 |  | 0,3 | 10 | 900 | 7 | 94 |  | 1,0 |
| 3 | Керам.кольца Рашига 25х25х3 |  | 0,2 | 15 | 1000 | 6 | 93 |  | 1,1 |
| 4 | Кольцы Рашига стальные 50х50х1 | Сероводород | 1,0 | 20 | 2000 | 5 | 93 | 1,4 | 0,5 |
| 5 | Седла Инталлокс керам. 25х25 |  | 0,8 | 10 | 1800 | 7 | 95 |  | 0,7 |
| 6 | Седла Берля керам. 35х45 |  | 0,7 | 15 | 1700 | 8 | 96 |  | 0,8 |
| 7 | Седла Инталлокс керам. 50х60 |  | 0,6 | 5 | 1600 | 9 | 97 |  | 0,9 |
| 8 | Керам.кольца Рашига 25х25х3 |  | 0,5 | 10 | 1500 | 10 | 98 |  | 1,0 |
| 9 | Керам.кольца Рашига 50х50х5 |  | 0,4 | 7 | 1000 | 12 | 92 |  | 1,1 |
| 10 | Керам.кольца Рашига 50х50х5 | Диоксид углерода | 0,8 | 15 | 600 | 5 | 92 | 1,6 | 1,0 |
| 11 | Кольца Палля керам. 50х50х5 |  | 0,9 | 10 | 800 | 7 | 94 |  | 0,8 |
| 12 | Седла Берля керам. 25х25 |  | 1,0 | 5 | 900 | 11 | 96 |  | 0,6 |
| 13 | Кольца фарфоровые 8х8х1,5 |  | 1,2 | 10 | 1100 | 8 | 96 |  | 0,5 |